Балтийский государственный технический университет

им. Д.Ф.Устинова «Военмех»

Лабораторная  работа №6

Определение потерь напора по длине трубы

при ламинарном течении

Выполнил: студент гр. К452

Лебедев А.К.

Проверил:  Воротынцев Б.Н.

Санкт-Петербург

2008

Цель работы: Определение экспериментальной и теоретической зависимостей потерь напора на трение по длине трубы в функции от расхода

Описание установки: Основной частью установки (рис .1) является прямолинейная труба 5 с пьезометрами 4 и 6. Жидкость (масло) подается в трубку 5 из напорного сосуда 3. Сосуд 3 закрыт пробкой, сквозь которую пропущена трубка 1 и термометр 2.

При истечении жидкости уровень ее в сосуде понижается, в связи с чем происходит подсасывание воздуха в сосуд через трубку 1. При этом в жидкости на уровне нижнего конца трубки устанавливается давление внешней среды, т.е. атмосферное, и, таким образом, напор при истечении Н остается постоянным независимо от уровня жидкости в сосуде 3 (конец трубки опущен ниже уровня жидкости в сосуде). Для регулирования расхода используется кран 7, для измерения количества протекшей жидкости – мерная емкость 8 с краном 9.

Рис. 1 Описание установки

Формулы и соотношения используемые в лабораторной работе:

1) Q=V/t - расход Q

2) h1=1/ρg(p1-p2) - потерянный напор

3) wср=Q/A=4Q/πd2 - среднюю скорость жидкости

4) Re= wсрDг/v – число Рейнольдса

5) λ=64/Re - коэффициента трения λ

6) h1=(128vlQ)/(πgd4) - теоретическое  значение потери напора