Балтийский государственный технический университет

Каф. Прикладной механики

В.Ю. Лавров

= N E L D E R =

ПРОГРАММНЫЙ  КОМПЛЕКС

РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ

УДАРНЫХ И ВИБРАЦИОННЫХ НАГРУЗОК

Версия  8.2

Инструкция для пользователя

Санкт - Петербург

- 1 9 9 6 -

Содержание

стр.

| 1. Назначение и возможности пакета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| 2. Установка пакета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3. Главное меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3.1. Файловая система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 3.2 Ваш первый старт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 3.3. Повторные старты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 3.4 Редактирование имен файлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 3.5. Каталог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 4. Формирование исходных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 4.1. Начальный ввод данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.2. Формирование характеристик связей, задаваемых по участкам . . . . . . . . . . . | 12 |
| 4.3. Редактирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 4.3.1. Базовые константы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 4.3.2. Структура связей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 4.3.3. Параметры модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 4.3.4. Нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 4.4. Быстрое изменение параметров и воздействий, заданных таблицами . . . . . . | 15 |
| 5. Собственные частоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 6. Начальные условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 7. Расчет ускорений, скоростей и перемещений узлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 8. Графики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 9. Картина возмущенного движения системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 10. Общий порядок работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 11. Данные для контактов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |

1. Назначение и возможности пакета

Программный комплекс NELDER предназначен для расчета возмущенного движения и собственных частот механических колебательных систем, состоящих из сосредоточенных масс, связанных жесткостными и демпфирующими связями при действии на систему одномерных внешних силовых и кинематических воздействий. Количество масс может достигать 100, структура связей между ними может быть произвольной.

На рис. 1.1 представлены примеры колебательных систем. На рис. 1.1,а – общий вид, а на рис. 1.1,б и 1.1,в – схема изделия и его модель для расчета, например, на продольный удар.

Жесткостные и демпфирующие связи могут быть как линейными, т.е. характеризоваться постоянными коэффициентами жесткости и демпфирования, так и нелинейными, когда жесткостные характеристики представляются в виде функций деформации C(s), а демпфирующие – в виде функций скорости деформации h(v). При этом возможно описание связей по участкам, имеющим различный характер изменения C(s), h(v), в том числе с зазорами. Возможно задание различных параметров для характеристик растяжения и сжатия.

ПАКЕТ ПОЗВОЛЯЕТ:

1. В диалоге с пользователем формировать структуру механической системы.

2. В удобной форме вводить, редактировать исходные данные и сохранять их.

3. Выводить на печать или в файлы рисунки системы, исходные данные, результаты расчетов.

4. Задавать любые начальные условия в том числе определять статические деформации.

5. Определять собственные частоты системы, а для не линейных систем – диапазоны частот, где возможны резонансные явления.

6. Производить расчет ускорений, скоростей и перемещений узлов системы во времени, деформаций связей, фазовых портретов, спектров.

7. Получать на экране мультипликационную картину возмущенного движения системы во времени.

8. В составе комплекса имеется справочник, позволяющий получать оперативные консультации по всем аспектам работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПАКЕТА

Все программы отлажены в MS DOS, предназначены для работы IBM PC - совместимых ПК  при  наличии видеоадаптера не ниже EGA.

При работе в Windows (особенно Windows-98) рекомендуется перезагружать компьютер в режим MS DOS.

Объем необходимого свободного пространства на диске при установке пакета -около 700K. Кроме того, потребуется пространство для файлов, создаваемых для каждой задачи, их объем зависит от параметров модели: количества узлов и связей, длительностью наблюдения за откликом.  Благодаря оверлейной загрузке одновременно программами занимается не более 250K оперативной памяти (не считая памяти, занимаемой данными).

2. Установка пакета

При установке комплекса, в директорию для него предназначенную следует скопировать следующие файлы:

NELDER.EXE,   NELDER1.EXE,  NELDER2.EXE,  NELDER3.EXE,  NELDER4.EXE

NELDER5.EXE, NELDER6.EXE,  NELDERS.EXE,  NELDER.HLP, DERFIL.STA

Следует скопировать и файлы с расширением имени ".D", т.к. они в качестве примеров содержат данные по конкретным механическим системам, и Вы сразу сможете ознакомиться со всеми разделами пакета не формируя своих исходных данных. Файлы с расширением имени ".D" из комплекта поставки в дальнейшем можно стереть.

Поскольку пакет отлажен в MS DOS, то перед его использованием необходимо запускать программу – русификатор, например, VIDEORUS.EXE.

Файл DERFIL.STA должен всегда должен присутствовать в директории пакета, т.к. содержит имена файлов данных по текущей задаче, хотя его отсутствие или случайное уничтожение не ведет к трагическим последствиям (см. подраздел 3.2).

3. Главное меню

После старта главной управляющей программы комплекса NELDER.EXE на экран выводится главное меню вида:

Файлы данных

Статус - файл

Исходные данные

Начальные условия

Собственные частоты

Расчет во времени ( 3.1 )

Графики

Картина в динамике

Каталог

Настройка вывода

Разное

С п р а в к и

Выход

Ввод команд в этом и других меню можно производить двумя способами:

1. Клавишами <     > установите маркер на нужную строку и нажмите <Enter>.

2. Для ввода команды "мышью" достаточно указать ее курсором на нужную надпись и  щелкнуть  левой  кнопкой.

Команды типа "Выход" можно давать описанными выше способами или нажатием клавиши <Esc>, которая как правило, является командой отказа от последней операции  или  выхода  из текущего меню на  предыдущий  уровень.

Функциональное назначение разделов:

Файлы данных – редактирование файловой системы “вручную”.

Статус-файл – создание или замета файла, в котором хранится список имен файлов данных по текущей задаче и данные настройки пакета.

Исходные данные – ввод или редактирование исходных данных.

Начальные условия - задание начальных условий по скоростям и перемещениям узлов, возможен расчет статической деформации связей.

Собственные частоты – расчет собственных частот (если система линейна) или частотных интервалов, где возможны резонансные явления (если система нелинейна).

Расчет во времени - расчет функций ускорений, скоростей и перемещений узлов при воздействии на систему заданной внешней нагрузки.

Графики - вывод на экран или принтер графиков ускорений, скоростей и перемещений узлов, деформаций связей, внешних воздействий, фазовых портретов, спектров, характеристик связей.

Картина в динамике - вывод на экран подвижной мультипликационной картины движения системы под нагрузкой. Возможна печать деформированных состояний.

Каталог - просмотр содержания текущего или любого другого каталога.

Настройка вывода - установка куда производить вывод по командам типа “печать” – на принтер или в файлы.

Разное – вспомогательные разделы: калькулятор, просмотр текстовых файлов, обработка графических BMP-файлов.

Справки - консультации по всем аспектам работы с пакетом NELDER.

Выход - прекращение работы и выход из пакета.

3.1. Файловая система

Работа пакета опирается на систему файлов, в которых хранятся исходные данные и результаты расчетов. Начиная решение каждой новой задачи, Вы должны первым делом создать систему файлов для этой задачи. Процесс создания такой системы описан ниже.

Система файлов для каждой задачи представляет собой совокупность трех файлов для хранения данных, возглавляемая так называемым  “статус - файлом”:

Статус - файл

Файл исходных данных ( 3.2 )

Файл начальных условий

Файл результатов

Что такое “статус - файл” и зачем он ? Дело в том, что NELDER представляет собой пакет, т.е. совокупность программ, каждая из которых, являясь разделом пакета, выполняет свои функции, но все они работают с данными, расположенными в той системе файлов, которая в данный момент установлена как текущая. Главное меню ( 3.1 ) выдает программа NELDER.EXE, являющаяся центральным монитором, а при вводе команд в меню ( 3.1 ) фактически  происходит  вызов  периферийных  программ.

Так вот, “статус - файл” содержит имена файлов данных и при вызове периферийной  программы ей передается его имя и эта программа “узнает” из него, с данными из каких файлов ей следует работать. Кроме того, “статус - файл” содержит информацию о режимах работы, устанавливаемых пользователем.  Размещать его следует в том же каталоге, что и файлы данных.

Все эти файлы создаются автоматически, Вам лишь нужно будет задать  их имена и даже заглядывать в эти файлы Вам совсем не обязательно, разве что  из  любопытства (только  ничего  там  не  трогайте).

Обратите внимание !

Сразу после старта пакета устанавливается дежурная система файлов, возглавляемая статус - файлом DERFIL.STA

Хоть это и не запрещено, но не используйте ее для работы, а для каждой задачи создавайте новую систему файлов.

3.2. Ваш  первый  старт

Если Вы только начинаете работу в пакете NELDER, и у Вас еще нет ни файлов данных, ни статус - файла, то просто стартуйте модуль NELDER.EXE. Если в ответ на  это  будет  выдано  сообщение

| В текущем каталоге нет статус – файла. Что будем делать ? |  |
| --- | --- |
| Введу имя статус - файла |  |
| Запустить программу - установщик |  |

то это означает, что в директории пакета нет дежурного файла DERFIL.STA, который там должен быть. Поскольку команда "Введу имя статус - файла" означает, что Вы введете имя существующего статус - файла, то в рассматриваемой ситуации следует дать команду "Запустить программу - установщик",  которая реализует процесс создания новой системы файлов и, работе с которой  и  посвящен  данный  подраздел.

При  благополучном  старте  на  экране  появится  главное  меню ( 3.1 ).

Войдите в раздел “Статус - файл” и там дайте команду “Создать”. Будет  выдан  запрос:

| Имя файла с маршрутом: | ( 3.3 ) |
| --- | --- |

Имя "Статус-файлу" можно давать любое, но расширение у него должно быть STA. Введите имя статус-файла с маршрутом на ту директорию, где будет находиться сам статус - файл и файлы Ваших данных. Вот сама директория предварительно уже должна быть создана. Например, если имя статус - файла "WORK.STA", файлы данных будут располагаться в директории DATA на диске  "C",  то в ответ на запрос ( 3.3 ) надо ввести:  С:\DATA\WORK.STA

После  этого  на  экран  выводится  таблица:

| 1. | Файл исходных данных: |
| --- | --- |
| 2. | Файл начальных условий : |
| 3. | Файл результатов : |
| 4. | Маршрут на файлы данных : C:\DATA\*.D |
|  | С о з д а т ь статус- файл |
|  | Выход без создания статус- файла |

Первые три строки здесь соответствуют перечню ( 3.2 ). Для создания статус - файла в строках 1 ... 3 следует ввести имена всех файлов без маршрута и обязательно проверить и при необходимости отредактировать строку 4, задающую маршрут на директорию, в которой  они  должны размещаться, и шаблон  для  имен  файлов. Имена файлам данных тоже можно давать любые, но расширение у них должно быть “D”.

С о в е т:  имя  статус - файла составьте менее, чем из восьми символов, а файлам данных присваивайте то же имя, но с добавлением порядкового номера. Для рассмотренного выше примера это может выглядеть  так:

| 1. | Файл исходных данных: | WORK_1.D |
| --- | --- | --- |
| 2. | Файл начальных условий : | WORK_2.D |
| 3. ( 3.4 ) | Файл результатов : | WORK_3.D |
| 4. | Маршрут на файлы данных : | C:\DATA\*.D |
|  | С о з д а т ь статус- файл |  |
|  | Выход без создания статус- файла |  |

На данном этапе достаточно просто задать имена, а сами файлы будут формироваться автоматически по Вашим командам в  процессе  работы. Следует лишь не забывать перед выходом из каждого  раздела  давать команду "Запись", имеющуюся в сопровождающих  меню (если, конечно, результаты  работы  в  разделе  заслуживают  того,  чтобы  их  хранить).

3.3. Повторные  старты

Если Вы продолжаете работу в пакете NELDER, прерванную ранее, и у Вас уже есть файлы данных или хотя бы статус - файл, то, войдя в пакет, нужно его настроить на Ваши файлы данных. Для этого достаточно Ваш статус - файл  назначить текущим. Стартуйте модуль NELDER.EXE и в главном меню войдите в раздел “Статус - файл”,  будет  предложено:

| Копировать | Заменить | Создать | Помощь | Выход | ( 3.5 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дайте команду “Заменить”. Это означает заменить статус - файл, который является текущим сейчас, на тот, который Вы укажете. После ввода этой команды на экране открывается окно текущего каталога с перечнем имеющихся в нем статус - файлов.  Выглядеть  это  может,  например,  так:

C:\DATA\*.STA

WORK.STA ( 3.6 ) WORK2.STA M15.STA

<Tab>: маршрут, шаблон <Esc>: выход

Клавишами <     > установите маркер на нужный статус - файл и нажмите <Enter>, пакет настроится на указанную файловую систему и можно  начинать  работать.

В верхней строке окна ( 3.6 ) указаны маршрут и шаблон для выводимых имен файлов. Здесь он по умолчанию он принят “*.STA”, т.е.  все  имена с расширением STA. Далее - перечень статус - файлов, имеющихся по этому маршруту. Внизу - надписи, информирующие о том, что нажатие клавиши <Esc> приведет к возврату в главное меню, а клавиши <Tab> - в режим редактирования верхней строки. Для ввода этих команд "мышью" достаточно указать ее курсором  на соответствующую надпись и щелкнуть левой кнопкой.

Если весь каталог не умещается в окне, то выводится его начало, но клавишами <   > можно производить прокрутку. "Мышью" эту операцию можно производить с помощью "линии прокрутки", которая появляется справа от окна  файлов. Линия прокрутки на концах имеет стрелки, указывающие направление перемещения текста. Для прокрутки достаточно установить курсор “мыши” на стрелку нужного  направления  и нажать левую кнопку. Пока она нажата, и перечень не исчерпан будет происходить перемещение текста.

Если нужный статус - файл находится в другой директории, то следует перейти в нее. Для этого нажмите клавишу < Tab >,  при этом строка маршрута и шаблона подсвечивается зеленым фоном, что указывает на переход в режим ее редактирования. Введите маршрут на нужную директорию с шаблоном “*.STA”, например,  D:\DAT\*.STA и нажмите <Enter> - будет выдано содержимое  указанного  каталога.

Другие  команды  в  меню  ( 1.5 ) .

Копировать - создание копии содержимого текущего статус - файла в файле с другим  именем.

Создать - создание нового статус-файла, обычно для новой задачи. Этот режим  рассмотрен  в  подразделе 3.2

3.4 Редактирование  имен  файлов

Главное меню предоставляет возможности для просмотра состава текущей системы файлов и при необходимости ее редактирования “вручную”. По команде “Файлы данных” в меню (3.1) выдается перечень имен файлов, которые составляют текущую систему,  например:

| Файл исходных данных: | : C:\DATA\WORK_1.D |
| --- | --- |
| Файл начальных условий : | : C:\DATA\WORK_2.D |
| Файл результатов : | : C:\DATA\WORK_3.D |
| И м е н а | : Из каталога |

В последней строке указана форма внесения изменений. Если там стоит “Из каталога”, то когда Вы установите маркер на нужный файл и нажмете <Enter> - будет представлен каталог, из которого можно выбрать нужный файл (см. подраздел 3.3). Если там стоит “Ввод имени”, то откроется окно, в котором нужно ввести новое имя файла с маршрутом. Для изменения состояния последней строки установите на нее маркер  и  нажмите <Enter>.

3.5.  Каталог

Эта команда в главном меню позволяет просматривать содержимое каталогов (папок). По этой команде на экран выводится перечень имен файлов, имеющихся в текущем каталоге. Работа с каталогом описана в подразделе ( 3.3 ). Здесь шаблон для выводимых имен файлов, по умолчанию - принят *.*, т.е. вывод всех имен.

4. Формирование исходных данных

При входе в этот раздел на экран выводится меню вида:

| Начало | Редактирование | Таблицы | Печать | Выход | ( 4.1 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начало - последовательный ввод всех исходных данных и запись их в файл, указанный как "Файл исходных данных".

Редактирование - производится ввод данных из файла, указанного как "Файл исходных данных", далее можно произвести любые изменения и записать новый вариант.

Таблицы - быстрое изменение значений параметров модели и редактирование таблиц внешних воздействий. Из жесткостных и демпфирующих параметров в этом подразделе могут быть изменены только те, которые заданы полиномами. Те же, которые заданы по участкам формируются и редактируются только в подразделе "Редактирование".

Печать - вывод на принтер всех исходных данных. При необходимости вывести на принтер рисунок исследуемой механической системы следует войти в раздел "Редактирование".

Выход  - выход из раздела "Исходные данные" и возврат в главное меню.

Следует отметить, что работу по редактированию структуры системы можно на любой стадии прервать, т.к., если при выходе из раздела в ответ на запрос:

| Записать | Не записывать | ( 4.2 ) |
| --- | --- | --- |

выбрать  "Записать",  то вся  информация  сохранится  в “Файле исходных данных”и при следующем входе в раздел, по команде “Редактирование” состояние будет восстановлено.

4.1. Начальный ввод данных

После входа в раздел "Начало" меню ( 4.1 ) ввод данных происходит под управлением программы. Сначала выводится таблица базовых констант:

| 1 | Количество узлов | 8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество связей, описываемых полиномами | 6 |
| 3 | Степень полиномов жесткости | 2 |
| 4 ( 4.3 ) | Степень полиномов демпфирования | 1 |
| 5 | Количество связей, описываемых по участкам | 1 |
| 6 | Количество различных "стандартных" нагрузок | 1 |
| 7 | Количество нагрузок, задаваемых таблицами | 1 |
| 8 | Наибольшее число точек в этих таблицах | 100 |
| 9 | В ы х о д |  |

Установив маркер на нужную, строку набираете данное, и нажимаете <Enter>. В процессе набора можно отказаться от ввода, нажав <Esc> - восстановится прежнее значение.

Ввод данных проиллюстрируем примером колебательной системы, представленной на рис. 4.1.

1. Количество узлов – суммарное число подвижных узлов и опор. В рассматриваемом примере 6 подвижных узлов – m1 … m6, одна подвижная опора, в которой имеется кинематическое воздействие 7(t) и одна неподвижная опора, т.е. всего 8 узлов.

В строках 2 и 5 задается количество соответствующих упруго-демпфирующих связей между узлами, при этом демпфирующие связи полагаются расположенными параллельно жесткостным.

Сами характеристики жесткости и демпфирования могут задаваться двояко:

а) Если во всем диапазоне деформирования характеристика может быть описана одним выражением, то ее описание представляют в виде полинома

C(s) = C0 + C1 s + C2 s2 + ...

( 4.4 )

h(v) = h0 + h1 v + h2 v2 + ...

где s = xj – xk – деформация связи, xj – перемещение j–го узла, v – скорость деформации.

Частным случаем такого описания являются линейные системы.

б) Если в процессе деформирования характеристика связи меняет свой вид, например, имеется зазор, то характер такой связи можно описать по участкам (см. подраздел 4.2).

2. Количество связей, описываемых полиномами – количество связей жесткостные и демпфирующие характеристики которых описываются полиномами вида ( 4.4 ) во всем диапазоне скоростей и деформаций.

3. Степень полиномов жесткости – степень полиномов для представления функций C(), для линейных  связей задаются нулевыми. Эти значения относятся только к связям, описываемым полиномами ( 4.4 ). Степени задаются одинаковыми для всех таких связей, следовательно, при вводе параметров для всех таких связей вводится одинаковое число коэффициентов; при этом, если какая то связь, например, линейна, то старшие коэффициенты полиномов вводятся нулевыми.

4. Степень полиномов демпфирования – аналогично, степень полиномов для представления функций h(v).

5. Количество связей, описываемых по участкам – это количество связей функции жесткости и демпфирования которых могут менять характер в зависимости от величины деформации или скорости. В данной версии пакета таких связей может быть до 40.

6. Количество различных “стандартных” нагрузок. Под “стандартными” подразумеваются нагрузки типа: вибрация, последовательность импульсов с синусоидальной или прямолинейной формой фронтов нарастания и убывания (см. ниже типы нагрузок).

7. Количество нагрузок, задаваемых таблицами. Другой формой задания внешнего воздействия являются таблицы значений по времени. Здесь указывается: сколько таких узлов и какова наибольшая длина таблицы. Нумерация значений в таблицах:  0, 1, 2, .... Ni,  здесь вводится  Nmax  из всех  Ni.

После ввода всех значений в таблице базовых констант ( 4.3 ) программой автоматически запрашиваются данные по узлам:

1. Тип узла:

| Подвижный узел | Неподвижная опора | Подвижная опора | ( 4.5 ) |
| --- | --- | --- | --- |

В рассматриваемом примере подвижные узлы это массы m1 … m6, одна подвижная опора, в которой имеется кинематическое воздействие 7(t) и одна неподвижная опора, на которую опирается связь 7.

2. Тип воздействия в узле:

| Вибрация | Sin импульсы | Трапеции | Таблица | Нет воздействия | ( 4.6 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отдельные части этого меню могут отсутствовать, если было задано, что такого типа воздействия нет или указанное количество воздействий данного типа уже использовано для предыдущих узлов.

Если указано, что в узле есть то или иное внешнее воздействие, то запрашивается:

| # Номер воздействия = | ( 4.7 ) |
| --- | --- |

Это номер строки (больший или равный 1) массива, в котором будут храниться параметры воздействия, (они вводятся позже).  Можно сказать, что это как бы порядковый номер воздействия. В частности возможна ситуация, когда в различных узлах внешние воздействия одинаковы.  Для них следует задать одинаковые номера и вводить параметры нагрузки нужно будет один раз, программа лишь переспросит – действительно ли в узлах нагрузки одинаковы.

Для рассматриваемого примера предположим, что внешние силовые воздействия на массы m1, m4 – F1(t), F4(t) “стандартные” и одинаковые, F2(t) задается таблицей значений, кинематическое воздействие 7(t) “стандартное”. Тогда надо будет задать:

Количество различных “стандартных” нагрузок = 2

Количество нагрузок, задаваемых таблицами = 1

Для узлов 1, 4 – номер воздействия = 1

Для узла 2 – номер воздействия = 2

Для узла 7 (подвижная опора) – номер воздействия = 3

3. Далее для подвижных узлов запрашивается величина массы, сосредоточенной в этом узле [кг] (в понятие "подвижный узел" не входят подвижные опоры)

4. Для узлов, в которых действуют внешние нагрузки, запрашиваются их параметры. Для вибрации запрашивается амплитуда и частота [гц], значения амплитуды - для подвижных узлов,  где воздействие силовое вводится в [H], для подвижных опор, где воздействие кинематическое - в [м].

Стандартные нагрузки типа "Sin импульсы" и "Трапеции" представляют собой последовательность циклов, показанных на рис. 4.2.

Форма фронтов нарастания и убывания:

для типа "Sin импульсы" - синусоидальная,

для типа "Трапеции"        - прямолинейная.

Для нагрузок этого типа запрашивается:

- количество таких циклов (циклом считается время T = t1 + t2 + t3 + t 4 + t5 + t6 + t7 + t8,

- амплитуды первого Fm1 и второго Fm2 всплесков внутри каждого цикла (они могут быть положительными и отрицательными),

- длительности составляющих t1, ... t8, каждая может принимать любые неотрицательные значения.

5. При задании структуры связей динамической модели для каждой связи запрашиваются номера узлов, которые она стягивает. При этом допускаются параллельные связи - между одинаковыми парами узлов - программа лишь переспрашивает: действительно ли эти связи должны быть параллельны. Для рассматриваемого примера:

Связь 1 – между узлами 1 – 2

Связь 2 – между узлами 2 – 3  и т.д.

Для каждой связи запрашивается ее тип:

| Задается полиномом | Задается по участкам | ( 4.8 ) |
| --- | --- | --- |

6. Для каждой связи, задаваемой полиномом вводятся коэффициенты жесткости и демпфирования (если система линейна) или коэффициенты полиномов ( 4.4 ), если система нелинейна. Формирование связей, задаваемых по участкам описано ниже в п.4.2

7. Последними запрашиваются координаты узлов в декартовой системе координат,  которые необходимы для рисунка схемы исследуемой конструкции и создания в дальнейшем подвижной мультипликационной картины возмущенного движения системы.  Кроме того, что особенно важно, по заданным координатам узлов и расчетным их смещениям будет определяться - растянута или сжата та или иная связь, что может иметь важное значение для тех связей, которые задаются по участкам, в случаях, когда характеристики     растяжения и сжатия различны. Таким образом, координаты узлов следует задавать так, чтобы получившаяся на экране схема отражала реальную структуру объекта.

На схеме приняты следующие условные обозначения. Опоры рисуются прямоугольниками, подвижные узлы - окружностями. Если  в  узле  нет внешнего воздействия - цвет контура голубой, если есть - красный. Внутри обозначения узла - его номер. В середине каждой связи ставится ее номер.

После ввода всех координат на экран выводится рисунок получившейся структуры и меню:

| Координаты узла | ## Масштаб | Печать | Редактор | Поворот | Сдвиг | ( 4.9 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Координаты узла – изменение ранее введенных координат узлов.

Масштаб – изменение  общего масштаба изображения, с тем, что бы сделать схему более наглядной.

Печать – вывод копии экрана на принтер или в графический файл.

Редактор – вход в режим редактирования ранее введенных величин.

Поворот, Сдвиг – разворот или сдвинуть схемы на экране для осмотра в различных ракурсах.

4.2. Формирование характеристик связей, задаваемых по участкам

Формирование характеристик данного типа связей производится с помощью специального редактора, вход в который происходит автоматически при начальном формировании, или по запросу пользователя в режиме редактирования.

Процесс формирования проиллюстрируем примером жесткостной характеристики, представленной на рис. 4.3. Она состоит из пяти участков: 1 – зазор, коэффициент жесткости равен нулю, 2 – в пределах этого участка коэффициент жесткости постоянен, 3 – величина коэффициента жесткости линейно возрастает, 4 – изменение величины коэффициента жесткости  описывается полиномом 2-й степени, 5 – коэффициент жесткости постоянен.

При входе в редактор на экран выводится график функции формируемой характеристики (вначале поле графика пустое) и меню вида:

| 1 | Количество участков = | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Формируемый участок = | 1 |
| 3 | Степень полинома = | 0 |
| 4 ( 4.9 ) | Начало участка Sн, м = | 0.0 |
| 5 | Конец участка Sк, м = | 0.0005 |
| 6 | Значения функции |  |
| 7 | Построить полином |  |
| 8 | П е ч а т ь |  |
| 9 | В ы х о д |  |

В первых 5-и строках выводятся текущие значения величин, для ввода нового значение надо переместить отметку на нужную строку, что делается клавишами <   > или "мышью", (отмеченная имеет красный цвет символов) и можно начинать ввод; при наборе 1-го символа старое значение сотрется и на его месте выводится набираемое, набрав значение нажмите < Enter >.  В процессе набора можно отказаться от операции, нажав < Esc > - восстановится старое значение. Строки 6 … 9 являются командными.

Количество участков - количество участков в формируемой функции, на которых она меняет свой характер. В данной версии до 7 участков.

Формируемый участок - номер участка, который в данный момент формируется или редактируется, что может производиться в любом порядке.

Степень полинома - степень полинома, которым описывается функция на формируемом участке (до 3).

Начало “Sн” и конец “Sк” участка - если формируется функция жесткости, то это значения деформации [м], ограничивающие участок; если формируется функция демпфирования, - то скорости деформации [м/с]. При начальном формировании эти значения для всех участков запрашиваются сразу после входа в редактор, но потом могут быть изменены. Независимо от того, формируются функция для растяжения или сжатия эти величины вводятся положительными, лишь начало 1-го участка значение должно быть = 0.

Значения функции.  Вход в режим ввода значений функции на формируемом участке. Хотя формируемые функции в конечном итоге на каждом участке представляются полиномами, пользователь вводит не коэффициенты полиномов, а значения формируемой функции, полиномы же строятся автоматически. Количество значений, которые надо задать равно "степень полинома + 1".  Значения  внутри участка ( при степени > 1 ) задаются с равномерным шагом. Величины коэффициентов жесткости задаются в H/м, демпфирования - H*c/м. После выхода из данного режима автоматически строится функция на данном участке и в этом случае команду "построить полином" дополнительно вводить не надо.

Построить полином.  Команда, по которой вычисляются коэффициенты полинома на формируемом участке.

Печать - вывод на принтер или в графический файл копии графика, имеющегося на экране, а так же заданных значений функции и вычисленных коэффициентов полиномов.  Следует иметь в виду, что хранятся только коэффициенты полиномов, а заданные значения в дальнейшем по ним восстанавливаются, поэтому из-за неизбежных вычислительных погрешностей при печати последний знак в мантиссах заданных значений может быть неточен.

При начальном формировании связи на растяжение сразу после выхода из описанного редактора предлагается:

| Характеристику для сжатия: | Формировать | Копировать | ( 4.10 ) |
| --- | --- | --- | --- |

Формировать - вход в редактор.

Копировать   - характеристика сжатия такая же, как растяжения.

4.3. Редактирование

В этом режиме можно изменить любые ранее заданные исходные данные. После входа в данный раздел производится ввод исходных данных из файла, указанного как "Файл исходных данных", на экран выводится схема конструкции и предлагается меню:

| Координаты узла | Масштаб | Печать | Редактор | Поворот | Сдвиг | ( 4.11 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

После входа в "Редактор" выводится меню,  в котором следует выбрать что именно Вы намерены редактировать:

| Базовые | Структура связей | Параметры модели | Нагрузки | ( 4.12 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.3.1. Базовые константы

Войдя в подраздел "Базовые" меню ( 4.12 ) можно изменить основные константы системы, процесс задания которых описан в подразделе 4.1.

Необходимо иметь в виду, что после выхода из подраздела "Базовые", в том случае, когда были произведены изменения, автоматически производится изменение размерностей массивов и если Вы допустили ошибки в значениях часть информации может пропасть. Целесообразно создавать страховочные копии файлов данных и при изменении базовых констант быть особенно внимательным.

4.3.2. Структура связей

В этом подразделе меню ( 4.12 ) на экран выводятся номера связей с указанием - между какими узлами проходит данная связь. Оформлено это тоже в виде меню, выбрав нужную строку и нажав <Enter> Вы можете изменить номера узлов для данной связи. При этом на экран выводится не вся структура связей, а не более семи строк; используя клавиши <>  можно просматривать всю структуру связей. Вносимые изменения немедленно отображаются на экране.

4.3.3. Параметры модели

В этом подразделе меню ( 4.12 ) предлагается выбрать что Вы хотите редактировать:

| Тип связи | Величина массы | Жесткость | Демпфирование | ( 4.13 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выбрав требуемый вариант нажимаете <Enter>, получаете запрос о номере изменяемой массы или связи и вводите новые данные.

Если Вы запросили редактирование параметров связи, задаваемой по участкам, то предлагается выбрать какую часть характеристики - на растяжение или сжатие, после чего происходит вход в редактор, описанный в п. 4.2.

При изменении типа связи запрашивается ее номер и предлагается ввести ее новый тип:

| Характеристика связи задается: | Полиномом | По участкам | ( 4.14 ) |
| --- | --- | --- | --- |

При выводе этого меню отмечен фоном, тот тип, который имеет данная связь. Нажатием клавиши < Esc > можно отказаться от изменения типа.

При изменении типа в том случае, когда связь ранее задавалась полиномом, а будет задаваться по участкам проверяется имеются ли уже связи такого типа, если да, печатается старший номер "Nm" и предлагается:

| Параметры новой связи: | Формировать | Имеющаяся | ( 4.15 ) |
| --- | --- | --- | --- |

Формировать – полное формирование характеристик связи, как это описано в подразделе 4.2.

Имеющаяся – для этой связи принять характеристику какой-то из ранее сформированной. Запрашивается: параметры какой из ранее заданных связей поставить в соответствие данной и происходит вход в режим редактирования параметров связи. Если Вы измените значения каких-то параметров, они изменятся для всех связей, которые ссылаются на данный номер.

4.3.4. Нагрузки

В этом подразделе меню ( 4.12 ) предлагается указать что хотим редактировать:

| Редактируем: | Тип узла и воздействия | Параметры нагрузки | ( 4.16 ) |
| --- | --- | --- | --- |

Принцип работы здесь такой же, как при начальном формировании исходных данных описанном в  п.4.1. Но там производился ввод подряд для всех узлов, а здесь предварительно запрашивается номер узла и выводятся текущие значения параметров, которые      при желании можно сохранять неизменными нажимая клавишу <Esc> в ответ на запрос нового значения.

Если Вы изменяете тип воздействия в узле, то возможны различные ситуации. Если воздействие, которое желательно приложить к узлу имеется в другом узле, то в ответ на запрос

| # Номер воздействия = | ( 4.17 ) |
| --- | --- |

можно просто сослаться на соответствующий номер, программа лишь переспросит так ли это. В этом случае вводить параметры воздействия не потребуется (см. также подраздел 4.1, запрос 4.7).

Если воздействие, которое желательно приложить к узлу новое, то в ответ на такой запрос следует ввести незанятый номер и потом ввести все параметры нагрузки. Если все номера уже заняты, то следует предварительно в подразделе “Базовые” увеличить количество воздействий.

4.4.  Быстрое изменение параметров и воздействий, заданных таблицами

В разделе "Таблицы" меню ( 4.1 ) можно наиболее быстро изменить значения параметров модели (масс, коэффициентов жесткости и демпфирования), а так же отредактировать те внешние воздействия, которые заданы таблицами значений. В отличие от работы в разделе "Редактирование" на экране не будет рисунка исследуемой системы. Жесткостные и демпфирующие параметры здесь могут быть отредактированы лишь для тех связей, которые "Задаются полиномами".

После входа в раздел предлагается меню, в котором следует указать что Вы намерены редактировать:

Массы

Жесткости

Демпфирования

Печать ( 4.18 )

Воздействие

Шаг таблицы

Длина таблицы

Выход

По первым трем командам на экран выводятся таблицы значений параметров, которые при необходимости можно прокручивать вверх - вниз, а таблицы коэффициентов жесткости и демпфирования при высокой степени полиномов и вправо - влево. Одно из значений отмечено фоном (маркер) - его можно изменить, для этого достаточно начать ввод новой величины, старая сотрется, и на ее месте будет отображаться вводимая, для ввода надо нажать <Enter>, если нажать <Esc> - восстановится старое значение. Маркер перемещается по таблице клавишами управления курсором, при этом прокрутка производится автоматически.

При редактировании величин масс выводится таблица для всех узлов, но для тех из них, которые являются опорами в таблице вместо величины массы стоит слово "Опора". Если маркер попадает на такое место, то он пропадает, этим подчеркивается, что значение массы введено быть не может. При дальнейшем движении по таблице на первом же подвижном узле отметка снова появится.

При редактировании коэффициентов жесткости и демпфирования так же выводится таблица для всех связей, но для тех из них, которые задаются по участкам в 1-й колонке таблицы вместо величины стоит надпись "Не полином".

По команде "Печать" на принтер или в текстовый файл выводятся только значения параметров.

По команде “Воздействие” запрашивается номер узла и если для него указано наличие внешнего воздействия, задаваемого таблицей, то эта таблица выводится на экран.  Ее редактирование производится так же, как таблицы параметров.

По командам “Шаг таблицы” и “Длина таблицы” запрашивается номер узла и если для него указано наличие внешнего воздействия, задаваемого таблицей, то выводится текущее значение запрошенного параметра и предлагается ввести новое. Нажатием клавиши < Esc > можно отказаться от ввода - будет сохранено прежнее значение.

5. Собственные частоты

В этом разделе можно получить значения собственных частот конструкции, если система линейна или определить диапазоны частот, где возможны резонансные явления, если система не линейна. Здесь же можно получить рекомендации по выбору шага расчета в разделе "Расчет во времени".

Если система линейна, то программа почти не требует вмешательства пользователя. После входа в нее вычисляются собственные частоты, их значения выводятся на экран. Выводится величина максимально допустимого шага расчета и запрашивается надо ли все это печатать.  Выводимые значения собственных частот  упорядочены по возрастанию.

Если система не линейна, то после входа дается сообщение, в котором предлагаются варианты действий пользователя:

"Система не линейна, понятие "собственная частота" (СЧ) некорректно. Следует рассчитать диапазоны частот, где возможны резонансные явления. Но для этого надо знать максимальные деформации связей (Smax). Если они Вам даже приблизительно неизвестны, то можно сначала определить собственные частоты по линейной части полиномов жесткости. Выяснив ориентировочный шаг произвести расчет, установить значения | Smaxi | и вернуться в этот раздел. Для уточнения возможно проделать этот круг несколько раз."

Если среди связей есть "задаваемые полиномами", то предлагается меню вида:

Расчет CЧ по линейной части

Ввод единой Smax для всех связей ( 5.1 )

Ввод Smax для каждой связи

Взять Smax из расчета

Выход

"Расчет CЧ по линейной части" - полный аналог работы для случая линейной модели.

"Ввод единой Smax для всех связей" - запрашивается одно значение максимальной деформации, для всех связей. Диапазоны частот будут вычислены в предположении, что все связи будут иметь такую максимальную деформацию.

"Ввод Smax для каждой связи" - выводится таблица, в которой следует задать ВСЕ значения максимальных деформаций по каждой упругой связи (значения должны быть положительны).

"Bзять Smax из расчета" - если расчет движения системы уже сделан, то по этой команде из файла, указанного как "Файл результатов", будут введены данные, по ним определены максимальные значения деформаций по каждой связи. Частотные интервалы, рассчитанные в этом варианте будут соответствовать той степени нагруженности связей, которая имела место при расчете.

Если все связи "задаются по участкам", то предлагаемое меню имеет вид:

Smax, заданные в характеристике

Ввод единой Smax для всех связей ( 5.2 )

Ввод Smax для каждой связи

Взять Smax из расчета

Выход

Отличие от меню ( 5.1 ) только в первой команде, по которой в качестве максимальных значений деформаций будут приняты наибольшие их значения, заданные в качестве границ участков по каждой характеристике. Частотные интервалы, рассчитанные в этом  варианте будут предельно широкими, соответствующими любой степени нагруженности связей, т.к. предполагается, что пользователь задал жесткостные характеристики для всего возможного диапазона деформаций. При расчете же возмущенного движения системы производится контроль: если деформация все-таки выходит за указанные границы - величина коэффициента жесткости принимается равной значению, заданному в последней точке жесткостной характеристики.

После ввода команды и, при необходимости, соответствующих величин производится расчет и на экран выводится таблица из 2-х колонок, в каждой строке которой указываются границы диапазона частот в гц. по каждой степени свободы, где возможны резонансные явления.

6. Начальные условия

В этом разделе задаются начальные условия для расчета ускорений, скоростей и перемещений узлов системы. После входа в раздел предлагается меню:

Начальные условия нулевые

Взять конец предыдущего

Статическая деформация ( 6.1 )

Задаем вручную

Редактирование

Выход

"Начальные условия нулевые" - в файл, указанный как "Файл начальных условий" автоматически заносится требуемое количество нулевых начальных скоростей и перемещений и происходит выход  в главное меню.

"Взять конец предыдущего" - в качестве начальных условий принимаются значения скоростей и перемещений узлов, полученные в последней точке предыдущего расчета, что позволяет продолжить наблюдение за процессом.

"Статическая деформация" - в качестве начальных условий принимаются перемещения узлов от действия только сил тяжести и нулевые начальные скорости.

"Редактирование" - на экран выводится таблица текущих значений начальных условий, в которой можно изменить любое значение как это описано, например, в п.4.4.

"Задаем вручную" - предлагается следующее меню:

Скорости одинаковы

Перемещения одинаковы ( 6.2 )

Все вручную

Выход

"Скорости одинаковы" - запрашивается значение начальной скорости для всех подвижных узлов запрашивается и переход в режим "Редактирование".

"Перемещения одинаковы" - запрашивается значение начального отклонения узлов от состояния равновесия и переход в режим "Редактирование".

"Все вручную" - обнуление всех значений начальных скоростей и перемещений, переход в режим "Редактирование".

"Выход" -  если Вы находитесь в меню ( 6.1 ) произойдет выход из раздела, а если в ( 6.2 ), то переход в ( 6.1 ).

7. Расчет ускорений, скоростей и перемещений узлов

В данном разделе формируется и решается система дифференциальных уравнений, описывающая возмущенное движение системы под действием заданных нагрузок при указанных начальных условиях. Данные, подготовленные в разделах "Исходные данные" и "Начальные условия" вводятся автоматически.

У пользователя запрашивается:

- количество расчетных точек по времени, оно может быть любым, т.к. массивы расчетных функций  ускорений, скоростей и перемещений не хранятся в оперативной памяти, а с заданным шагом  записываются в файл, указанный, как "Файл результатов";

- шаг расчета "dt" в секундах;  рекомендации по его выбору можно получить в разделе "Собственные частоты"; шаг можно задавать и несколько больше рекомендованного, но при этом будет возрастать погрешность расчета;

- учитывать или нет силы тяжести; если в качестве начальных условий была задана статическая деформация, то этот вопрос не задается и силы тяжести учитываются;

- кратность вывода результатов в файл: целое положительное число, если его задать равным 1, то в файл будут выводиться результаты после каждого шага расчета, 2 - через один и т.д. Поскольку шаг "dt" определяется высшей собственной частотой, то чаще целесообразно задавать кратность больше чем 1.

После расчета происходит автоматический выход из раздела и возврат в главное меню.

8. Графики

В этом разделе можно вывести на экран или принтер графики следующих функций:

- ускорения, скорости и перемещения подвижных узлов системы;

- ускорения, скорости и перемещения подвижных опор (кинематические воздействия);

- деформации связей;

- силы, действующие в узлах;

- графики функций жесткости C(s) и демпфирования h(v),

- фазовые портреты системы,

- спектры функций.

После входа в раздел на экране появляется четыре окна с указанием номеров, а внизу экрана меню с номерами окон, в котором отмеченным, как всегда, считается окно, имеющее красный фон. Выбрав окно, в которое Вы хотите вывести очередной график нажимаете <Enter> или левую кнопку мыши. В поле окна графика появляется меню с перечислением возможностей:

Ускорение

Скорость

Перемещение ( 8.1 )

Деформация

Воздействие

Жесткость

Демпфирование

Фазовые

Спектр

Выход

Выбрав нужный вариант нажимаете <Enter> или левую кнопку мыши, появится запрос на количество графиков, номер узла или номер связи, ввод каждого значения: набор и <Enter>; после ввода последнего значения в окно выведутся требуемые графики, при этом т.к. данные считываются с диска  возможна некоторая пауза, длительность которой зависит от количества расчетных точек и скорости работы Вашего винчестера. Необходимо иметь в виду, что в поле графика маркируются порядковые номера кривых, а каким узлам они соответствуют – обозначено в надписи над графиками. После вывода затребованных графиков происходит возврат в меню выбора окон.

Если в меню окна выбран раздел "ФАЗОВЫЕ", то предлагается выбор: какую именно фазовую характеристику Вы желаете получить:

Ускорение – Скорость

Ускорение – Перемещение

Скорость – Перемещение ( 8.2 )

Ускорение – Сила

Скорость – Сила

Перемещение – Сила

и требуется ввести - в каком узле 1-й параметр, в каком 2-й.

Если затребованы графики функций жесткости C(s) или демпфирования h(v), то запрашивается номер связи. Если связь задана полиномом, то требуется ввести:  для жесткости "Smax = ", для демпфирования "Vmax = " т.е. Вы должны задать: до какого значения деформации ( или скорости ) требуется вычислять соответствующую функцию по формулам  ( 1.1 ). Если связь задана по участкам, то просто выводится затребованный график.

Если в меню окна выбран раздел СПЕКТР, то предлагается  выбор - спектр какой функции:

Ускорение

Скорость

Перемещение ( 8.3 )

Деформация

Воздействие

Выход

После выбора вводится номер узла или связи и задается вопрос:

| Весь спектр | Нет |
| --- | --- |

"Весь спектр" - в окно выводится весь линейчатый спектр затребованной функции до частоты Найквиста.

"Нет" - запрашиваетcя число частот и спектр выводится только для заданного количества первых частот.

Шаг частот  dh = Hn/Nmax, где - Hn - частота Найквиста, Nmax - максимально возможное число частот.

Поскольку в данном случае при произвольном числе точек в анализируемой функции нет возможности использовать быстрое преобразование Фурье, для расчета спектра при большом количестве точек может понадобиться немалое время.

Если ошибочно введен номер несуществующего узла или элемента, то будет выдано соответствующее сообщение. При запросе количества узлов или номера связи можно отказаться от его ввода, нажав клавишу <Esc>, произойдет возврат в меню в текущем окне графиков.

Для хранения графиков предусмотрено два экрана, которые можно делать видимыми поочередно, переключение производится функциональной клавишей <F3>. Таким образом, у Вас на дисплее может быть до восьми координатных сеток с графиками.

Для вывода графиков на печать предусмотрены функциональные клавиши:  по <F1> - печатается отмеченное в данный момент окно, по <F2> - весь экран (кроме меню). Для отметки номера окна мышью, но так, что бы не прошла команда вывода запроса на графики следует нажать левую кнопку когда курсор указывает на нужный номер в меню номеров окон, вывести курсор из области меню и лишь тогда отпустить кнопку.

Все таблицы рассчитанных функций хранятся в соответствующем файле на диске, в оперативной памяти имеются лишь те функции, графики которых были выведены на экран последними. Поэтому запрос печатать графики с таблицами или без после команды      "F1" выдается только в том случае, когда Вы затребовали печать окна, сформированного на экране последним - в противном случае по <F1> будет выведена на печать или в графический файл только копия соответствующего окна.

Выход из раздела происходит по команде "Выход" в основном меню.

9. Картина возмущенного движения системы

В разделе "Картина в динамике"  главного меню на экране дисплея можно получить подвижную картину процесса деформации системы под действием заданных нагрузок.

На экране вычерчивается исходная структура конструкции и меню:

| Процесс в движении | Процесс пошагово | Выход | ( 9.1 ) |
| --- | --- | --- | --- |

Если исследуемая механическая система не имеет неподвижных опор, то выводится меню:

| Процесс в движении | Процесс пошагово | Выход | 0 - узел | ( 9.2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Если выбрано "Процесс в движении", то выводится подвижная картина за весь рассчитанный цикл и возврат в меню, при этом нажатие любой клавиши вызывает останов процесса и возврат в меню.

По команде "Процесс пошагово" после каждого нового положения происходит останов и ожидание команды: <F1> - вывести на принтер копию экрана, <F2> - прекратить пошаговый режим и вернуться в исходное состояние, нажатие любой другой клавиши - выдать следующее положение.

Перед выводом процесса запрашивается "Коэффициент утрирования деформаций". Дело в том, что обычно перемещения узлов несоизмеримо малы по сравнению с размерами конструкции и если эти перемещения условно не увеличить система на экране будет казаться неподвижной. Величину коэффициента утрирования следует подобрать, возможно несколько раз "прогнав" процесс, т.к. слишком маленький коэффициент не дает эффекта, а слишком большой – искажает ситуацию.

Далее запрашиваются значения трех коэффициентов:  Kx, Ky,  Kz. В большинстве случаев целесообразно задавать их равными 0 или 1 (но не все три одновременно нулевые). Они показывают вдоль каких осей осуществляется движение, например,

Kx = 0,  Ky = 0,  Kz = 1 - движение только вдоль оси Z,

Kx = 1,  Ky = 1,  Kz = 0 - движение вдоль биссектрисы горизонтальной плоскости и т.д. Коэффициенты могут принимать и дробные значения.

"0 - узел" - Если рассчитывается конструкция без неподвижных опор, например, летательный аппарат, то переносное движение может быть таким, что объект "улетит" за пределы экрана. Кроме того, часто необходимо просмотреть именно колебательные процессы "за вычетом" переносного движения.  Войдя в раздел "0-узел" Вы получите запрос:

| Номер узла, который на экране будет неподвижным = | ( 9.3 ) |
| --- | --- |

Перемещение указанного узла будет вычитаться из перемещений всех узлов и движение остальных узлов будет показано относительно этого узла. Если Вы хотите отказаться от этого режима, то войдите в раздел "0-узел" и задайте нулевой номер.

По команде "Выход" в начальном меню происходит выход из раздела.

10. Общий порядок работы

Запустить главную управляющую программу  NELDER.EXE. Все дальнейшие операции осуществляются через главное меню этой программы (см. раздел 3). При окончании работы любом разделе происходит автоматический возврат в это меню.

Войти в раздел "Статус-файл" сформировать или установить систему файлов, с которой Вы намерены работать ( см. п.3.1 ).

Войти в раздел "Исходные данные",  сформировать структуру рассчитываемой системы и ввести исходные данные.

Войти в раздел "Начальные условия",  задать их.

Войти в раздел "Собственные частоты",  выяснить шаг расчета.

Войти в раздел "Расчет во времени",  произвести расчет.

Указанный порядок не жесткий, можете эти операции производить и в другой (но логичной) последовательности, главное, что эти операции должны быть произведены.

Далее порядок работы свободный. Используя разделы "Графики" и "Картина в динамике" можете просмотреть результаты и при необходимости вывести на печать. Можете изменить любые данные и повторить расчет, можно сменить имена файлов данных и перейти к  решению другой задачи и т.д.

11. Данные для контактов

Лавров Валентин Юрьевич. 198005, С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская д.1, Балтийский государственный технический университет, (ВОЕНМЕХ), каф. Прикладной механики, (812) 259-11-93.

Туманов Юрий Арсеньевич. 198005, С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская д.1, Балтийский государственный технический университет, (ВОЕНМЕХ), каф. Прикладной механики, (812) 259-11-93.