8.9. Колебания  в  кулачковых  механизмах  с  упругим  толкателем

Для исследования колебаний в кулачковых механизмах с упругим толкателем (выходным звеном) достаточно рассмотреть одномассовую динамическую модель (рис. 8.17), так как жесткость кулачкового вала обычно много больше жесткости толкателя. Рассматривать будем механизм с силовым замыканием. Угловую скорость кулачка  будем считать постоянной. Тогда динамика механизма определяется дифференциальным уравнением движения массы толкателя, которую можно привести к одной точке – верхнему концу толкателя. Действие сил упругости толкателя представим пружиной, помещенной между массой m и кулачком. На массу m действует внешняя сила F, сила поджимающей пружины FП и сила трения FТ, которую примем пропорциональной скорости верхнего конца толкателя. Нижний конец толкателя движется в контакте с кулачком, т.е. перемещение нижнего конца толкателя s, отсчитываемое от нижнего крайнего положения, определяется профилем кулачка. Перемещение верхнего конца толкателя x  вследствие упругости толкателя отличается от перемещения  s.

Сила поджимающей пружины зависит от конструкции. Если место ее крепления расположено ближе к верхнему краю толкателя, то

FП = FО + CП  x

где  FО – усилие предварительного поджатия,

CП  – коэффициент жесткости поджимающей пружины.

Но чаще пружина крепится ближе к нижнему краю толкателя, тогда

FП = FО + CП  s

Дифференциальное  уравнение  движения  массы  m :

mx + h x+ С (x – s) = F + FП + CП  s                                       ( 8.24 )

где  С – коэффициент жесткости толкателя,  h – коэффициент демпфирования.

В общем случае уравнение ( 8.24 ) аналитического решения не имеет, так как функция s(), определяемая профилем кулачка может иметь весьма сложный вид и характер внешней нагрузки F может зависеть от различных параметров и быть тоже функцией любой сложности. Но численное решение этого уравнения дает искомый результат.

8.10. Колебания  в  механизмах  с  упругой  муфтой

На рис. 8.18а показана одна из конструкций упругой муфты, в которой полумуфты 1 и 2 соединены упругими элементами 3, допускающими относительное угловое смещение полумуфт.

При малых колебаниях в первом приближении характеристику сил упругости в муфте можно считать линейной:

MC = C ,                                                        ( 8.25 )

где MC  – момент сил упругости, С – коэффициент жесткости,  – угловое смещение полумуфт.

Если упругий элемент 3 имеет нелинейную характеристику, то при достаточно больших углах  применение линейной зависимости ( 8.25 ) может привести к существенным погрешностям в расчетах. Поскольку в таких конструкциях зазоры как правило отсутствуют, а  нелинейные жесткостные характеристики упругих элементов представляют собой достаточно гладкие функции, то их можно аппроксимировать полиномами:

C() = CO + C1  + C2 2 +  . . .                                ( 8.26 )

Тогда момент сил  упругости в муфте:

MC = C() .                                                      ( 8.27 )

Рассеяние энергии будем считать пропорциональным скорости деформации. При малых колебаниях момент диссипативных сил Мh можно считать:

Mh = h ϕ,                                                           ( 8.28 )

где  h – коэффициент демпфирования,

 – угловая  скорость  смещения  полумуфт.

При больших скоростях для нелинейных упругих элементов в некоторых случаях и демпфирующую характеристику представляют в виде полинома по степеням скорости деформации:

h(ϕ) = hO + h1 ϕ + h2 ϕ2 +  . . .                             ( 8.29 )

Тогда момент диссипативных сил в муфте:

Mh = h(ϕ)ϕ.                                            ( 8.30 )

Составим уравнение движения. На рис. 8.18б показана динамическая модель механизма, в котором вал двигателя Д соединен через упругую муфту с валом рабочей машины М. Углы поворота вала двигателя и вала машины обозначены соответственно через Д и М. Приведенный к валу рабочей машины момент инерции подвижных частей двигателя JД как правило постоянен. Приведенный момент инерции JМ в общем случае может быть переменным и представлять собой функцию положения JМ = f(М).

Так как каждое упругое звено увеличивает общее число степеней свободы на единицу, то число степеней свободы данной системы равно двум.

Обозначим через MД приведенный к валу двигателя момент движущих сил и через MС – момент сил сопротивления (с учетом знака). Тогда система уравнений движения при обобщенных координатах  Д  и  М  имеет вид:

JД ϕД  + h ϕ + С    = MД

JМ ϕМ  – hϕ – С  + ϕM2J’М / 2 = MС                                       ( 8.31 )

где    =  Д  –  М ,  J’М = dJМ / dМ .

Система ( 8.31 ) описывает сразу два разнородных движения: переносное вращение вала приведения и упругие колебания, происходящие как бы относительно этого переносного движения (см. рис. 8.1). Как правило, частоты, характерные для этих процессов сильно отличаются. Переносное вращение происходит с частотами гораздо меньшими, чем упругие колебания. Поэтому решение системы ( 8.31 ) может встретить определенные трудности, связанные с выбором шага (такие системы называют “жесткими”).

В некоторых случаях, например, при достаточно большой мощности двигателя и при постоянном приведенном моменте инерции JМ  удается упростить систему ( 8.31 ). В частности, при достаточно большой мощности двигателя закон движения его ротора Д (t)  может считаться не зависящим от изменения  MС и JМ. Тогда при известной зависимости Д (t) второе уравнение системы ( 8.31 ) записывается в виде

JМ ϕ  – h ϕ – С   = MС –  JМ ϕД,                               ( 8.32 )

т.е. может быть решено относительно углового смещения  независимо от первого уравнения системы ( 8.31 ).

8.11. Многомассовые  колебательные  системы

при  одномерном  возбуждении

Прежде, чем приступить к изучению колебаний в механизмах с упругими валами рассмотрим уравнения дискретных колебательных систем, имеющих прямолинейный характер движения. Мы увидим, что системы уравнений во многом аналогичны.

На рис. 8.19 представлен довольно распространенный частный случай многомассовой колебательной системы в виде цепной модели. В общем случае массы могут быть соединены упруго-демпфирующими связями в произвольном порядке. Здесь mi – сосредоточенные массы (i = 1, 2, … n), Сi – коэффициенты жесткости, hi – коэффициенты демпфирования, Fi – внешние силы, действующие на mi. Колебания масс будем рассматривать относительно положений их статического равновесия; xi – смещения масс относительно этих положений.

В общем случае система может быть и нелинейной, тогда жесткостные и демпфирующие параметры будем представлять в виде рядов по степеням соответственно деформации и скорости деформации упругих связей:

C(s) = CO + C1 s + C2 s2 +  . . .

h(s) = hO + h1 s + h2 s2 +  . . .                                         ( 8.33 )

где si  = xi – xj – деформация упругой связи между i-й и j-й массами.

Запишем систему дифференциальных уравнений, описывающую колебания системы, изображенной на рис. 8.19. Опираться будем на Принцип д’Аламбера, в соответствии с которым  и  запишем  уравнения  квазиравновесия:

m1 x1  + h1 (x1 – x2 ) + С1 (x1 – x2 )  = F1(t),

m2 x2  + h2 (x2 – x3 ) + С2 (x2 – x3 ) + h1 (x2 – x1 ) + С1 (x2 – x1 ) = F2(t),   ( 8.34 )

.  .  .

mn xn  + hn-1 (xn – xn-1 ) + Сn-1 (xn – xn-1 )  = Fn(t),

Преимущества и недостатки таких моделей обсуждались в подразделе 8.1. Решение системы дифференциальных уравнений ( 8.34 ) и является моделированием движения системы под действием внешних сил.

Собственные частоты. Задача определения собственных частот колебательных систем является одной из самых распространенных т.к. во избежание резонансных явлений необходимо сравнивать спектр собственных частот со спектральным составом внешнего воздействия.

Собственные частоты определяют, рассматривая консервативную модель свободных колебаний. Перепишем систему ( 8.34 ) для n = 3, без учета демпфирующих слагаемых и с нулевой правой частью:

m1 x1  + С1 (x1 – x2 ) = 0

m2 x2  + С2 (x2 – x3 ) + С1 (x2 – x1 ) = 0                                               ( 8.35 )

m3 x3  + С2 (x3 – x2 ) = 0

Сгруппируем слагаемые при одноименных индексах при x.

m1 x1  + С1 x1    –   С1 x2      +    0     = 0

m2 x2  –  С1x1 + (С1 + С2) x2 – С2 x3 = 0                                              ( 8.36 )

m3 x3  +   0     –    С2 x2        + С2 x3  = 0

Система ( 8.36 ) записана для конкретной структуры модели. В общем же случае она будет иметь вид:

m1 x1  + С11 x1  +  С12 x2  + С13 x3   = 0

m2 x2  +  С21 x1 +  С22 x2  +  С23 x3 = 0                                                ( 8.37 )

m3 x3  + С31 x1  + С32 x2  + С33 x3  = 0

Для определения собственных частот составляют так называемое частотное уравнение, которое получается путем раскрытия следующего определителя:

| С11 – m1 12 | С12 | С13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С21 | С22 – m2 22 | С23 | = 0 | ( 8.38 ) |
| С31 | С32 | С33 – m3 22 |  |  |

8.12. Колебания  в  зубчатых  механизмах  с  упругими  валами

Вообще говоря, колебательные процессы в зубчатых механизмах обусловлены отнюдь не только упругостью валов. В общем случае это довольно сложная вибро-ударная система, на характер возмущенного движения которой кроме упругости валов оказывают влияние зазоры в зубчатых зацеплениях и муфтах, упругости элементов муфт, упругость зубьев на изгиб и контакт и т.д. В данном подразделе будет рассмотрено моделирование колебательных процессов с учетом только упругости валов.

8.12.1. Приведение  коэффициентов жесткости

упругих  звеньев  механизмов

Приведенным коэффициентом жесткости кинематической цепи называется коэффициент жесткости звена приведения, имеющего ту же потенциальную энергию, что и заменяемая кинематическая цепь. Обратная величина называется приведенным коэффициентом податливости.

Пусть, например, кинематическая цепь состоит из n последовательно соединенных пар зубчатых колес с упругими валами (рис. 8.20). Обозначим: Сj – коэффициент жесткости звена j, СПР – коэффициент жесткости звена приведения. Если вращающие моменты Мj для звена j, и МПР  для звена приведения выражают только моменты сил упругости:  Мj = Сj j ,  МПР = СПР  ПР , (где j , ПР – углы закручивания звена j и звена приведения), то условие равенства потенциальной энергии имеет вид:

CПР ПР 2        Cj j 2

  =    

2                            2

или                                                                                                                           ( 8.39 )

МПР ПР   =  Мj  j

Переходя в первом выражении ( 8.39) к дифференциалам получаем:

CПР   = Cj (dj /dПР )2   =  Cj (j /ПР )2  =  Cj ij2                         ( 8.40 )

где ij – передаточные отношения.

Аналогично получим выражение для коэффициента податливости:

eПР   =   ej ij2                                                   ( 8.41 )

8.12.2. Уравнения  движения

Рассмотрим для определенности зубчатый механизм представленный на рис. 8.21а. Для формирования математической модели колебательных процессов используем метод приведения. В качестве звена приведения возьмем вал 1 – вал двигателя.

На рис. 8.21б представлена приведенная динамическая модель колебательной системы. Здесь Jp – момент инерции ротора двигателя, JИМ – момент инерции исполнительного механизма; JПРi – приведенные моменты инерции зубчатых колес и валов:

JПР1  = JZ1 + JZ2 / i122 ;

JПР2  =  JZ3 / i122  + JZ4 / (i122 i342);                                         ( 8.42 )

JПР3 = JИМ / (i122 i342);

MНпр = MН / (i12 i34)    – приведенный момент исполнительного механизма.

Система дифференциальных уравнений, описывающая движение такой системы:

JР ϕp  + h1ПР  (ϕp – ϕ1 ) + С1ПР (p – 1 )  = MД(t),

JПР1 ϕ1  + h2ПР  (ϕ1 – ϕ2 ) + С2ПР  (1 – 2 )  + h1ПР  (ϕ1 – ϕp ) + С1ПР  (1 – p ) = 0,

JПР2 ϕ2  + h3ПР  (ϕ2 – ϕ3 ) + С3ПР  (2 – 3 ) + h2 (ϕ2 – ϕ1 ) + С2ПР  (2 – 1 )  = 0,

JПР3 ϕ3  + h3ПР  (ϕ3 – ϕ2 ) + С3ПР  (3 – 2 )  = MНпр .                                          ( 8.43 )

Решение системы ( 8.43 ) 1(t),  2(t),  3(t),  ϕ1(t),  ϕ2(t),  ϕ3(t) описывает полное движение, которое состоит из “переносного” вращения i(t),  i(t)  и наложенного на него колебательного движения, вызванного упругостью валов.

Поскольку в данном случае нас интересуют свойства данной системы, как колебательной, то исключим переносное движение, т.е. запишем систему уравнений относительно переносного движения. Для этого перейдем от функций i(t)  к функциям

i(t) = i(t) – Р(t).                                           ( 8.44 )

Фактически это означает переход к динамической модели, представленной на рис. 8.22, а i – это угол поворота i-й массы в колебательном движении. Движение этой модели описывается системой 3-х дифференциальных уравнений, которую получим из 2, 3, 4 уравнений системы ( 8.43 ). Для этого будем последовательно умножать первое уравнение на JПРi, i-е уравнение на JР (i = 2,3,4) и вычитать из i–го уравнения первое.

Продемонстрируем этот процесс на примере первого и второго уравнений.

JРJПР1ϕ1 + JР h2ПР(ϕ1  ϕ2 ) + JРС2ПР (1 - 2 ) + JРh1ПР(ϕ1 - ϕp ) + JРС1ПР(1 - p ) = 0



JПР1JР ϕp + JПР1 h1ПР (ϕp – ϕ1 ) + JПР1 С1ПР (p – 1 )  = JПР1 MД(t),



JРJПР1 (ϕ1 – ϕp) + JР h2ПР (1 – 2 ) + JР С2ПР  (1 – 2 )  +

+ (JР + JПР1)  h1ПР (ϕ1 – ϕp ) + (JР + JПР1) С1ПР (1 – p )  = – JПР1 MД(t),

преобразуем:

JPJПР1JP+JПР1ψ+JPJP+JПР1h2ПР(ψ1−ψ2)+JPJP+JПР1C2ПР(ψ1−ψ2)+h1ПРψ1+C1ПРψ1==−JПР1JP+JПР1MД(t),JPJПР1JP+JПР1=J1ПР,JPJP+JПР1h2ПР=h2ПР,JPJP+JПР1C2ПР=C2ПР,h1ПР=h1ПР,C1ПР=C1ПР,−JПР1JP+JПР1MД=MДПР,обозначим:

Тогда первое уравнение формируемой системы получаем в виде:

J1ПР ψ1  +  h2ПР (ψ1 – ψ2 ) + С2ПР(1 – 2 )  +  h1ПР ψ1  + С1ПР 1   = M1ПР

Остальные уравнения получаем аналогично и вся система запишется как:

J1ПР ψ1 + h2ПР (ψ1 – ψ2 ) + С2ПР(1 – 2 ) +  h1ПР ψ1  + С1ПР 1   = M1ПР

J2ПР ψ2 + h3ПР (ψ2 – ψ3 ) + С3ПР(2 – 3 ) + h2ПР (ψ2 – ψ1 ) + С2ПР (2 – 1 ) = M2ПР

J3ПР ψ3 + h3ПР (ψ3 – ψ2 ) + С3ПР(3 – 2 )  = M3ПР                                             ( 8.45 )

Решение системы ( 2.45 ) 1(t), 2(t), 3(t), ψ1(t), ψ2(t), ψ3(t) описывает чисто колебательное  движение. Нетрудно видеть, что по структуре система (8.45) полностью аналогична системе ( 8.34 ), следовательно программное обеспечение, например пакет NELDER, разработанный для дискретных колебательных систем пригоден для расчета любых дискретных систем как с поступательным, так и с вращательным движением.

В п. 8.12.1. мы рассмотрели вопросы приведения жесткостей применительно к линейным системам т.к. коэффициенты жесткости стальных валов на кручение постоянны и системы в этом случае являются линейными. Но, как мы уже отмечали, колебательные процессы в зубчатых механизмах обусловлены не только упругостью валов, но и зазорами в зубчатых зацеплениях и муфтах, упругостью элементов муфт, упругостью зубьев на изгиб и контакт и т.п. Эти жесткостные характеристики в большинстве своем являются нелинейными, а наличие зазоров вызывает возникновение ударов. Однако дискретные модели позволяют сравнительно просто учитывать любые нелинейности. При этом вид самих уравнений (8.45) не меняется т.к. все нелинейные свойства будут содержаться внутри коэффициентов СiПР , hiПР, которые в нелинейных случаях станут функциями, определение которых представляет собой уже отдельную задачу. Таким образом, система ( 8.45 ) фактически пригодна для описания колебательных процессов, обусловленных всеми видами упругости звеньев.

8.12.3. Собственные  частоты

Задача определения собственных частот колебательных систем является одной из самых распространенных т.к. во избежание резонансных явлений необходимо сравнивать спектр собственных частот со спектральным составом внешнего воздействия.

Задача о собственных частотах естественно решается на основе уравнений собственных колебаний. В данном случае это система ( 8.45 ) с нулевой правой частью, которую здесь запишем  без  учета  демпфирования.

J1ПР ψ1  + С2ПР(1 – 2 )  + С1ПР 1   = 0,

J2ПР ψ2  + С3ПР(2 – 3 )  + С2ПР (2 – 1 ) = 0,                                      ( 8.46 )

J3ПР ψ3  + С3ПР(3 – 2 )  = 0

Сгруппируем  слагаемые  при  одноименных  i :

J1ПР ψ1  + (С1ПР + С2ПР)1   + (– С2ПР) 2        +        0           = 0,

J2ПР ψ2  +      (– С2ПР) 1  +  (С2ПР + С3ПР) 2   + (– С3ПР) 3  = 0,

J3ПР ψ3  +           0           +      (–С3ПР) 2          +   С3ПР3      = 0

Или  вводя  обозначения  коэффициентов  при  i  :

J1ПР ψ1  + С111   + С12 2    +  С13 3   =  0,

J2ПР ψ2  + С211   + С22 2    +  С23 3   =  0,                                          ( 8.47 )

J3ПР ψ3  + С311   + С32 2    +  С33 3   =  0.

Определитель системы ( 8.47 ):

| С11 – J1ПР 12 | С12 | С13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С21 | С22 – J2ПР 22 | С23 | = 0 | ( 8.48 ) |
| С31 | С32 | С33 – J3ПР 22 |  |  |

Раскрывая определитель ( 8.48 ) получим уравнение для нахождения собственных частот. В данном случае это будет уравнение шестой степени относительно  или кубическое уравнение относительно 2. Вообще говоря, при большом количестве масс решение таких уравнений представляет собой отдельную и часто непростую задачу.

Положительные вещественные корни этого уравнения и являются собственными частотами.

Для систем ( 8.45 ) описывающих нелинейные модели, в которых коэффициенты СiПР, hiПР являются функциями само понятие собственной частоты является некорректным. В этих случаях следует определять диапазоны частот, в которых могут наблюдаться резонансные явления. Для этого уравнения ( 8.48 ) следует сформировать и решить для минимальных и максимальных значений коэффициентов жесткости. Тогда полученные два решения и определят эти диапазоны частот.