Глава  8

# Динамика машин с упругими звеньями

В предыдущей главе при моделировании движения машины мы полагали, что звенья являются абсолютно жесткими. Однако, свойство упругости в той или иной степени присуще всем телам. Во многих случаях оно проявляется столь незначительно, что им можно пренебречь. В этих ситуациях можно полагать звенья абсолютно жесткими. Но много ситуаций и когда это не так. Наличие упругих звеньев вызывают возникновение колебательных процессов.

Колебания в машинах могут иметь как полезные, так и вредные свойства. В некоторых машинах колебания используются для выполнения технологических операций, как, например, в вибрационных транспортерах.

Но в других случаях колебания, обусловленные упругостью звеньев и наличием зазоров в кинематических парах, являются вредными, так как вносят искажения в работу машин и механизмов. Именно эти задачи будут рассмотрены в данной главе.

8.1. Постановка  задач.  Виды  моделей.

Колебательные процессы в машинах могут быть обусловлены самыми различными причинами. Вспомним машинный агрегат, на примере которого рассматривались вопросы динамики в предыдущей главе (см. рис. 7.1). На рис. 7.6,б был показан результат моделирования движения главного вала без учета упругости звеньев. Вполне возможно, что если учесть их упругость, то результат окажется таким, как показано на рис. 8.1.

Дополняя то, что было сказано в конце предыдущей главы, можно сказать что, колебания угловой скорости главного вала машины даже в установившемся режиме работы  вызываются  не двумя, а как минимум  четырьмя  причинами:

1. В каждый данный момент времени, приведенный к главному валу момент сил движущих  не  равен  приведенному  моменту  сил  сопротивления.

2. Возникновением дополнительного динамического момента, вызванного переменностью  приведенного  момента  инерции.

3. Упругостью  звеньев.

4. Наличием  зазоров в  кинематических  парах.

На рис. 8.1 сплошной жирной линией показан характер изменения 1, обусловленный первыми двумя причинами, а на эту кривую наложен возможный вид графика с учетом упругости и зазоров.

Другой пример. На рис. 8.2 представлена упрощенная схема горизонтального наведения, например, корабельной РЛС. Если она производит слежение за маневрирующей целью, то работает в реверсном режиме. А при изменении направления движения сначала должны выбраться все зазоры, потом закрутиться валы, и лишь после этого направление движения изменится. И это при каждом маневре цели. При расчете таких систем обязательно должны учитываться упругие свойства звеньев.

Еще два примера. На рис. 8.3,а показан некий приводняющийся аппарат. При этом он, а, следовательно, и все его оборудование испытывает сильный удар. Для обеспечения ударостойкости оборудования необходимы соответствующие расчеты. На рис. 8.3в изображено некоторое транспортное средство, движущееся по неровной дороге или по пересеченной местности. И в этом случае само транспортное средство, его груз и оборудование подвергаются ударам и вибрации.

Таким образом, в области динамики машин с упругими звеньями можно выделить следующие классы задач.

1. Моделирование работы машин с учетом упругости звеньев и оценка искажений, вносимых при этом в работу машин.

2. Защита машин и оборудования от таких динамических воздействий, как удары и вибрации.

Для решения этих задач требуется моделирование колебательных процессов, возникающих в конструкциях. Поэтому дадим обзор моделей, применяемых для этого.

Все виды динамических моделей для расчета колебательных процессов можно разбить на два класса:

- Дискретные модели.

- Модели с распределенными параметрами (континуальные).

Дискретные – это такие модели, при применении которых реальную конструкцию представляют в виде сосредоточенных масс, соединенных между собой безинерционными упруго-демпфирующими связями. Пример такой модели представлен на рис. 8.3б. Преимущества таких моделей следующие:

1. Движение этих моделей описывается системами обыкновенных дифференциальных уравнений, формирование и решение которых, как правило, не представляет особого труда.

2. Эти модели сравнительно просто позволяют учитывать нелинейные свойства конструкций, в том числе и зазоры.

3. Сравнительно просто вычисляются собственные частоты моделей.

Основным недостатком дискретных моделей является то, что в виде таких моделей легко представимы только конструкции, представляющие собой совокупность ярко выраженных жестких блоков, соединенных явно более легкими упругими элементами. Если же это не так, то бывает сложно, а иногда и не возможно представить конструкцию в виде дискретной модели.

Модели с распределенными параметрами. (Часто их называют континуальными). Видов таких моделей много и отличаются друг от друга они тем, какие виды деформации учитываются, а какими пренебрегают. Перечислим основные виды в порядке увеличения сложности.

1. Струна. Учитывается только деформация растяжения.

2. Мембрана. Двумерный аналог струны.

3. Стержень. Учитываются только деформации растяжения и сжатия.

4. Балка. В самом общем случае при расчете балок учитывают все виды деформаций, но часто пренебрегают деформациями сдвига.

5. Вал. Обычно учитываются только деформации кручения и изгиба.

6. Пластины. Тонкая пластина – двумерный аналог стержня.

Толстая пластина – двумерный аналог балки.

7. Оболочки. Подразделяются на тонкие и толстые, пологие и не пологие. В зависимости от сочетания этих свойств учитываются различные виды деформаций.

Континуальные модели точнее описывают особенности конструкций и в этом смысле они более точны. Но их движение описывается системами дифференциальных уравнений в частных производных. Эти системы более сложны в формировании и решении. Гораздо более сложно с помощью этих моделей учитывать нелинейные свойства конструкций.

В рамках данных лекций мы рассмотрим только дискретные динамические модели механических колебательных систем. Введем некоторые основные понятия.

Жесткость – это свойство материалов противостоять деформациям. Коэффициент жесткости – количественная характеристика этого свойства. На рис. 8.4а показана одномассовая колебательная система и коэффициент жесткости упругого элемента обозначен буквой C. Если упругий элемент испытывает линейную деформацию, то по определению коэффициент жесткости – это сила, которую надо приложить к упругому элементу, чтобы деформировать его на единицу длины. В этом случае его размерность: [С] = [H/м].

δ=1СВеличина обратная коэффициенту жесткости называется податливостью:

Если упругий элемент испытывает деформацию кручения, как это показано на рис. 8.4,б, то коэффициент жесткости – это момент, который надо приложить к упругому элементу, чтобы деформировать его на единицу угла. В этом случае его размерность: [С] = [H м / рад] = [H м].

Демпфирование – это свойство материалов рассеивать энергию колебаний. Коэффициент демпфирования – количественная характеристика этого свойства. На рис. 8.4 он обозначен буквой h.

8.2. Собственные  колебания  одномассовой

линейной  консервативной  системы

Консервативными называются динамические модели, которые не учитывают рассеяние энергии при колебаниях. Собственными называются колебания, которые совершает система, будучи однократно выведенной из состояния равновесия и предоставленная самой себе. На рис. 8.5 показана такая система.

Уравнение ее движения запишем на основании Принципа д’Аламбера. При одномерных собственных колебаниях на массу m действует только две силы: одна – это сила со стороны упругого элемента FC, а вторая – это сила инерции FИ, то есть в данном случае д’Аламберово квазиравновесие имеет вид

FC = FИ

Раскрывая выражения для сил, получаем:  C x = – m a

или                                                m x + C x = 0                                              (  8.1 )

Деля на массу, получаем

x + 02 x = 0                                              (  8.2 )

ω0=Cmгде

– частота собственных колебаний.

Решение уравнения ( 8.2 ) имеет вид [ 12 ]:

x(t) = B1 cos 0 t + B2 sin 0 t                                (  8.3 )

Константы B1 и B2 найдем из начальных условий. Пусть x(0)= x0, x(0)= V0 . Тогда из выражения ( 8.3 ) при t = 0 имеем

B1 = x0

Дифференцируем выражение ( 8.3 ) по времени

x(t) = –B1 0 sin 0 t + B2 0 cos 0 t

и при t = 0 получаем  B2 = V0 /0

Существует и другая более наглядная форма записи решения ( 8.3 ):

x(t) = A sin(0 t + )                                     (  8.4 )

A=B12+B22α=arctgB1B2где

– амплитуда колебаний,

– фаза колебаний.

Необходимо отметить, что консервативная система как модель для расчета колебательных процессов во времени не применяется, т.к. решение ( 8.3 ) или ( 8.4 ) это незатухающая синусоида, а любые свободные колебания обязательно затухают, т.к. в любой системе есть рассеяние энергии. Но с помощью этой модели мы получили фундаментальное понятие частоты собственных колебаний.

8.3. Приведение  коэффициентов  жесткости

при параллельном и последовательном соединении упругих элементов

При представлении реального объекта в виде дискретной модели деформируемые элементы конструкции представляют в виде упругих связей. При этом одна упругая связь конструктивно может состоять из различных элементов. Возникает задача вычисления единого коэффициента жесткости связи при известных коэффициентах жесткости элементов ее составляющих.

На рис. 8.6,а изображена ситуация, когда два упругих элемента стоят параллельно. В этом случае общий коэффициент жесткости (рис. 8.6б) равен сумме

CПР = C1 + C2                                        (  8.5 )

Необходимо отметить, что подобная операция корректна только в том случае, когда мы пренебрегаем поворотом массы m, и считаем, что ее движение приближенно можно считать поступательным.

На рис. 8.6в изображена ситуация, когда два упругих элемента стоят последовательно. В этом случае суммируются податливости:

ПР = 1 + 2                                              (  8.6 )

1СПР=1С1+1С2⇒СПР=С1⋅С2С1+С2Общий коэффициент жесткости (рис. 8.6г):

8.4. Линейные  и  нелинейные  жесткостные  характеристики

Выше, когда мы вводили понятие коэффициента жесткости, то полагали, что это константа. Однако, это далеко не всегда так. Более того, коэффициент жесткости в точности постоянен только тогда, когда упругий элемент изготовлен из стали и испытывает только упругие деформации в пределах закона Гука и в упругой связи нет зазоров. Во всех остальных случаях в той или иной степени имеет место нелинейность. Другое дело, что немало случаев, когда эта нелинейность не велика, и ею можно пренебречь.

Видов нелинейности характеристик упругих связей весьма много. Здесь мы рассмотрим два наиболее часто встречающихся:

1. Наличие зависимости коэффициента жесткости от степени деформации упругого элемента.

2. Зазоры.

На рис. 8.7,а,б показана линейная жесткостная и соответствующая ей силовая характеристика FC(x), т.е. график силы, создаваемой упругим элементом при его деформировании. Такие и только такие характеристики упругих элементов называются линейными.

На рис. 8.7,в,г показана жесткостная и соответствующая ей силовая характеристика FC(x), для которых характерно увеличение коэффициента жесткости при увеличении степени деформации упругого элемента. Такие характеристики принято называть жесткими. Они характерны, например, для упругих элементов из полимерных материалов, в частности для резин, работающих на сжатие.

На рис. 8.7,д,е показаны характеристики, для которых характерно уменьшение коэффициента жесткости при увеличении степени деформации упругого элемента. Такие характеристики принято называть мягкими.

Для жесткостных характеристик представленных на рис. 8.7,а,в,д можно получить приближенные аналитические описания, например, в виде полиномов вида:

C(x) = C0 + C1 x + C2 x2 + …                               ( 8.7 )

На практике могут встречаться всевозможные комбинации различных видов нелинейностей. На рис. 8.7,ж изображена масса m, амортизация которой осуществляется с помощью пружин C и амортизирующих прокладок из полимерного материала. При этом между массой и пружиной есть зазор. Вид силовой характеристики такой подвески показан на рис. 8.7,з. Она состоит из участков с различным характером зависимости FC(x). Участок 1 – масса движется в пределах зазора, упругого сопротивления движению нет. Участок 2 – зазор выбран, работает пружина с линейной характеристикой (коэффициент жесткости постоянен). Участок 3 – масса дошла до полимерной прокладки, характеристика жесткости которой на сжатие имеет нелинейный, жесткий вид.

8.5. Способы  учета  рассеяния  энергии  при  колебаниях

Динамические модели, которые учитывают рассеяние энергии при колебаниях, называются диссипативными.

Самым простым и распространенным способом учета рассеяния энергии является введение в динамическую модель отдельного демпфирующего элемента h (рис. 8.8), где h – как уже отмечалось это коэффициент демпфирования.

Демпфирующий элемент в дискретную модель может быть введен по-разному. На рис. 8.8,а он поставлен параллельно упругому элементу – это модель Кельвина-Фойгхта. На рис. 8.8,б он поставлен последовательно с упругим элементом – это модель Максвелла. Иногда применяют и более сложные сочетания, например, такие, как показано на рис. 8.8,в. Благодаря своей простоте наиболее распространенной является модель Кельвина-Фойгхта.

Вид демпфирующей характеристики зависит от принятой гипотезы рассеяния энергии. Наиболее распространенной, опять же благодаря своей простоте является гипотеза вязкого трения, в соответствии с которой предполагают, что сила, создаваемая демпфирующим элементом пропорциональна скорости деформации:

Fh = h x                                                    ( 8.8 )

где h – коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом демпфирования, и имеющий в данном случае размерность [H c/м].

Другой распространенной гипотезой является гипотеза сухого трения, в соответствии с которой предполагают, что сила, создаваемая демпфирующим элементом постоянна по величине, но меняет свой знак при изменении знака скорости деформации:

Fh = Fh0 Sign x                                             ( 8.9 )

Третью гипотезу, которую мы здесь упомянем, это гипотеза аэродинамического трения, в соответствии с которой предполагают, что сила, создаваемая демпфирующим элементом пропорциональна квадрату скорости деформации:

Fh = h x2                                                   ( 8.10 )

Введение в динамическую модель отдельного демпфирующего элемента не единственный способ учета рассеяния энергии. Более точными, но и гораздо более сложными являются модели, в которых упругие и демпфирующие свойства рассматриваются в рамках единой упруго-демпфирующей связи. При этом сила, ею создаваемая обычно рассматривается как некоторая единая функция

FCh = f(x, x)

Одним из таких способов является гипотеза гистерезиса. В соответствии с ней считается, что характеристики связи различны при ее нагружении и разгружении. Если учесть силы неупругого сопротивления, направление которых противоположно скорости деформации, непосредственно в характеристике FC(x), то она будет иметь две ветви (рис. 8.9,а), верхняя будет соответствовать нагружению связи, а нижняя – разгружению. Так образуется фигура, называемая петлёй гистерезиса. При этом площадь петли представляет собой работу, затраченную на преодоление сил неупругого сопротивления за цикл колебаний.

При всех преимуществах такого описания связи есть один большой недостаток. Для расчета параметров петли гистерезиса надо знать амплитуду колебаний, а она становится известной только после расчета процесса. Этот недостаток еще можно преодолеть организацией итерационного процесса последовательных приближений, но он дает результат только для установившихся колебаний достаточно простой формы. Для расчета нестационарных колебательных процессов практическое применение такой методики натыкается на значительные трудности.

Есть один частный случай петли гистерезиса, свободный от указанных недостатков. Это петля, показанная на рис. 8.9,б. Фактически, такая силовая характеристика соответствует предположению о скачкообразном изменении коэффициента жесткости при переходе от нагружения связи к ее разгружению (гипотеза Корчинского). Для практических расчетов такая зависимость удобна, но и она имеет существенный недостаток: при моделировании с ее помощью движения объекта на графике ускорения появляются скачки ускорения, не наблюдающиеся в экспериментах.

В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением только самого простого случая, соответствующего схеме Кельвина-Фойхта, с использованием гипотезы вязкого трения.

8.6. Собственные  колебания  одномассовой

линейной  диссипативной  системы

На рис. 8.8,а показана линейная одномассовая колебательная система по схеме Кельвина-Фойхта, с использованием гипотезы вязкого трения.

Уравнение ее движения запишем на основании Принципа д’Аламбера. При одномерных собственных колебаниях на массу m действует только три силы: две силы со стороны упругого элемента и сила инерции:

FC + Fh = FИ

где FC – сила, создаваемая упругим элементом, Fh – сила, создаваемая демпфирующим элементом, FИ – сила инерции.

Раскрывая выражения для сил, получаем:  C x + h x = – mx

Или в более привычной записи

mx + h x + C x = 0                                    (  8.11 )

Деля на массу, получаем

x + 2nx +  02 x = 0                                   (  8.12 )

n=h2mгде

– коэффициент затухания.

hКР=2CmРешение уравнения (8.12) зависит от соотношения коэффициентов. Существует значение критического демпфирования:

( 8.13 )

Колебательной система является если h < hКР. В этом случае говорят, что система имеет “малое” демпфирование и решение уравнения (8.1 ) имеет вид [12]:

x(t) =e-nt (B1 cos 0* t + B2 sin 0* t)                             ( 8.14 )

ω0=ω02−n2где

– частота собственных затухающих колебаний.

Константы B1 и B2 находят из начальных условий. Пусть x(0)= x0, x(0)= V0 . Тогда из выражения ( 8.14 ) при t = 0 имеем

B1 = x0

Дифференцируем выражение ( 8.14 ) по времени

x(t) = –n e-nt (B1 cos 0* t + B2 sin 0* t) + e-nt (–B1 0* sin 0* t + B2 0* cos 0* t)

B2=V0+nx0ω0и при t = 0 получаем

Решение ( 8.14 ) можно записать и в другой форме:

x(t) = A0 e-nt sin (0* t + )                               ( 8.14a )

A0=B12+B22где

– начальная ордината огибающей.

Внешний вид решения ( 8.14 ) показан на рис. 8.10а. Это затухающая по экспоненте синусоида. Отношение двух последующих друг за другом амплитуд называется декрементом колебаний:

AiAi+1=D=enTгде T = 2/0* – период колебаний.

Натуральный логарифм декремента колебаний называют логарифмическим декрементом колебаний:

 = ln D = nT

D и  являются мерой степени рассеяния энергии.

Если h > hКР, то говорят, что система имеет “большое” демпфирование. В этом случае она уже не является колебательной и решение уравнения ( 8.12 ) имеет вид [ 12 ]:

x(t)=B1es1t+B2es2t

( 8.15 )

где

s1,2=−h±h2−4mC2mB1=−s2x0+V0s1−s2,B2=−s1x0+V0s2−s1Константы B1 и B2 определяются из начальных условий:

Внешний вид решения ( 8.15 ) показан на рис. 8.10б. Это не колебательный процесс. В данном случае сила, создаваемая демпфером столь велика, что упругая сила может только вернуть массу m в исходное состояние.

8.7. Вынужденные  колебания  одномассовой  линейной системы

8.7.1. Виды  воздействий

Существует два вида внешних воздействий (рис. 8.11).

1. Силовое воздействие (рис. 8.11а), когда внешняя сила действует непосредственно на колеблющуюся массу. В этом случае возникают задачи ограничения амплитуды колебаний, ограничения перегрузок на массе, защиты окружающей среды, т.е. основания от вибрации.

2. Кинематическое воздействие (рис. 8.11б), когда колеблется основание. В этом случае возникают задачи защиты объекта (массы m): ограничения амплитуды ее колебаний, ограничения перегрузок.

Покажем, что с точки зрения математического описания эти два вида воздействия эквивалентны.

Уравнение движения массы при силовом воздействии по Принципу д’Аламбера:

m x + h x + C x = F(t)                                  (  8.16 )

Уравнение движения массы при кинематическом воздействии:

m x + h(x – ξ(t)) + C ( x– (t)) = 0

Или

mx + hxx + C x = ξ(t)+ (t)                                        (  8.17 )

Обозначив сумму в правой части уравнения ( 8.17 ) через F(t) приходим к уравнению в форме ( 8.16 ). Таким образом, все результаты, полученные для одного вида воздействия справедливы и для другого. В дальнейшем будем рассматривать главным образом силовое воздействие.

8.7.2. Режимы работы. Амплитудно-частотная характеристика.

Рассмотрим самый простой случай – колебаний массы m (рис. 8.11а) под действием внешней силы, изменяющейся по гармоническому закону. Уравнение движения в этом случае:

m x + h x + C x = F0 cos pt                                ( 8.18 )

Это обыкновенное, линейное, неоднородное дифференциальное уравнение. Из курса высшей математики известно, что его решение:

x(t) = xОРО(t) + xЧРН(t)

где xОРО(t) – общее решение однородного уравнения,

xЧРН(t) – частное решение неоднородного.

Однородное уравнение – это в данном случае уравнение, описывающее свободные колебания. Как показано выше – это затухающая со временем функция. Т.е. для любой системы существует промежуток времени, по истечении которого значения функции xОРО(t) становятся пренебрежимо малыми и остается только xЧРН(t). такие колебания называются установившимися или чисто вынужденными.

Частное решение неоднородного линейного дифференциального уравнения ищется в форме правой части, т.е.

xЧРН(t) = x(t) = A cos (pt + )                                ( 8.19 )

## Более удобной формой в данном случае будет

x(t) = D1 cos pt + D2 sin pt                                     ( 8.20 )

Найдем зависимость амплитуды колебаний A от частоты вынуждающей силы p. Для этого дважды продифференцируем выражение ( 8.20 ). С учетом того, что частота p постоянна получаем:

x(t) = – p D1 sin pt + pD2 cos pt

x(t) = – p2 D1 cos pt – p2D2 sin pt

Выражение ( 8.20 ) и производные подставим в уравнение ( 8.18 )

– m p2 D1 cos pt – m p2D2 sin pt – h p D1 sin pt + h pD2 cos pt +

+ C D1 cos pt + C D2 sin pt = F0 cos pt

Приравниваем коэффициенты при косинусах и синусах

– m p2 D1 + h pD2  + C D1 = F0

– m p2D2 – h p D1  + C D2  = 0

Сгруппируем слагаемые при D1 и D2

(С – m p2 )D1 +       h pD2        = F0

– h p D1      +  (С – m p2) D2 = 0

Отсюда получаем выражения для D1 иD2:

D1=F0(C−mp2)(C−mp2)2+h2p2D2=F0hp(C−mp2)2+h2p2Или с учетом выражений для 0, n и f0:

D1=f0(ω0−p2)(ω0−p2)2+4n2p2D2=2f0np(ω0−p2)2+4n2p2A=D12+D22=f0ω02−p22+4n2p2Тогда искомая амплитуда:

( 8.21 )

AC=f0ω02=F0mmC=F0CВыражение ( 8.21 ) можно рассматривать как функцию от частоты воздействия: A = f(p). График этой функции, называемой амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) представлен на рис. 8.12. При p = 0 имеет место статическая деформация:

Когда частота вынуждающей силы совпадает с частотой собственных колебаний p = 0 – имеет место резонанс. В этой ситуации при отсутствии демпфирования (n = 0) знаменатель выражения ( 8.21 ) обращается в ноль и амплитуда колебаний равна бесконечности, но это чисто теоретический случай. В реальных случаях всегда есть демпфирование (n > 0) и амплитуда колебаний хоть и не бесконечна, но достигает в этой точке максимума, что может быть весьма опасно. При дальнейшем увеличении частоты вынуждающей силы амплитуда колебаний уменьшается, в пределе – до нуля.

8.7.3. Коэффициент  виброизоляции

Рассмотренная выше амплитудно-частотная характеристика дает качественное и количественное представление о зависимости амплитуды колебаний от частоты вынуждающей силы, но не дает критерия для проектирования амортизирующей подвески оборудования. Такой критерий дает коэффициент виброизоляции.

По определению коэффициент виброизоляции (kB) при силовом воздействии (рис. 8.13а) это отношение амплитуды силы, передаваемой на основание к амплитуде внешней силы:

kB=FОСН.maxF0kB=xОξ0По определению коэффициент виброизоляции при кинематическом воздействии (рис. 8.13б) это отношение амплитуды колебаний объекта к амплитуде колебаний основания:

Таким образом, коэффициент виброизоляции характеризует эффективность амортизирующей подвески. Она эффективна, если kB < 1.

Найдем выражение для коэффициента виброизоляции при силовом воздействии. Рассмотрим уравнение ( 8.18 ). Соответствующее ему приведенное уравнение:

x + 2nx +  02 x = f0 cos pt

где f0 = F0 /m.

Решение этого уравнения для установившихся колебаний имеет вид:

x(t) = A cos(pt + );          x(t) = - pA sin(pt+ )

Сила, передающаяся на основание состоит из двух компонент: сила от упругой связи FC(t) и сила от демпфирующей связи Fh(t)

FOCH = FC(t) + Fh(t) = С x(t) + h x(t)= C A cos(pt + ) – h pA sin(pt+ )

FOCH.max=C2A2+h2p2A2=AC2+h2p2Последнее выражение показывает, что силы FC(t) и Fh(t) не достигают максимума одновременно. Поэтому

С другой стороны, амплитуду колебаний объекта можно выразить из формулы ( 8.21 )

F0=f0m=Amω02−p22+4n2p2Берем отношение по определению коэффициента виброизоляции

kB=1mC2+h2p2ω02−p22+4n2p2=ω04+4n2p2ω02−p22+4n2p2

( 8.22 )

Как и амплитудно-частотную характеристику выражение ( 8.22 ) можно рассматривать как функцию от частоты воздействия: kB = f(p). График этой функции представлен на рис. 8.14. Он начинается с 1 при p = 0 т.к. при статическом приложении нагрузки она передается полностью. Дальнейший ход графика напоминает амплитудно-частотную характеристику, но имеет существенное отличие. После зоны резонанса, при частоте p = 20, kB = 1 имеет место узел – точка, через которую проходят все кривые для различных значений n.

Таким образом, по характеру зависимости kB(p) можно отметить следующие особенности:

1. Амортизирующая подвеска эффективна только тогда, когда частота вынуждающей силы оказывается правее (больше) частоты 20.

2. Увеличение демпфирования в рабочей зоне амортизатора ухудшает эффект амортизации, т.е. увеличивает амплитуду колебаний, но в зоне резонанса заметно уменьшает амплитуду.

8.7.4. Основные принципы проектирования амортизирующей подвески

## Основные принципы проектирования амортизирующей подвески оборудования основываются на анализе графика коэффициента виброизоляции (см. рис. 8.14).

Прежде всего, следует проанализировать внешние воздействия, которым будет подвергаться защищаемый объект. Определить спектры этих воздействий и выделить наименьшую частоту. Вот эта то, наименьшая характерная, частота  внешнего воздействия pB и должна быть больше 20.

pB>2ω0=2Cm⇒C<m⋅p22Масса защищаемого объекта обычно известна, поэтому достигается это соответствующим выбором коэффициента жесткости:

C<kB⋅m⋅p22Если требуется обеспечить некоторое определенное значение коэффициента виброизоляции, то

( 8.23 )

8.8. Системы ударо- и виброзащиты

Для защиты оборудования от ударов и вибрации применяют три вида систем:

- Пассивные.

- Активные.

- Регулируемые.

Пассивные системы – это установка оборудования на амортизаторы, которые рассчитываются так, как мы рассматривали выше.

8.8.1. Активные  системы

Упрощенная схема такой системы изображена на рис. 8.15, где m – защищаемый объект, ГЦ – гидроцилиндр, ДУ – датчик ускорения, У – усилитель, ДП – датчик перемещения, АЦП – аналого-цифровой преобразователь, К – компьютер, ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь, ЭМУ – электромеханический усилитель, ЗК – золотниковая коробка, p – гидравлическая магистраль высокого давления.

Защищаемый объект установлен на штоке гидроцилиндра. Датчики ускорения и перемещения постоянно находятся в рабочем состоянии, регистрируют текущее ускорение и перемещение объекта и передают сигналы на ЦАП, который преобразует аналоговые сигналы в виде меняющегося напряжения в массивы чисел. Эти массивы передаются на компьютер, который их обрабатывает, анализирует и, если ускорения и перемещения приобретают угрожающий характер, принимает решение о создании противодействия. Согнал об этом с помощью ЦАП из цифрового преобразуется в аналоговый. С помощью ЭМУ усиливается и преобразуется в механическое движение золотника. Золотник, перемещаясь, соединяет разные полости гидроцилиндра с магистралью высокого давления. Таким образом и создается противодействие.

Т.е. основной особенностью активной системы – это создание противодействия тому воздействию, которое пришло на объект.

8.8.2. Регулируемые  системы

По своей схеме регулируемые системы похожи на активные. Упрощенная схема такой системы изображена на рис. 8.16, где m – защищаемый объект, ПДА – пневмодемпфирующий амортизатор, ДУ – датчик ускорения, У – усилитель, ДП – датчик перемещения, АЦП – аналого-цифровой преобразователь, К – компьютер, ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь, ЭМУ – электромеханический усилитель, УУД – устройство управления давлением, p – пневматическая магистраль высокого давления.

В данном случае защищаемый объект установлен на так называемом пневмодемпфирующем амортизаторе, который состоит из сильфона 1 и пневмоаккумулятора 2, которые соединены клапаном и дросселирующем отверстием. Параметры амортизатора, в частности его жесткость зависят от внутреннего давления.

Датчики ускорения и перемещения постоянно находятся в рабочем состоянии, регистрируют текущее ускорение и перемещение объекта и передают сигналы на ЦАП, который преобразует аналоговые сигналы в виде меняющегося напряжения в массивы чисел. Эти массивы передаются на компьютер, который их обрабатывает, анализирует и, если ускорения и перемещения приобретают угрожающий характер, принимает решение о том, как надо изменить параметры ПДА. Согнал об этом с помощью ЦАП из цифрового преобразуется в аналоговый. С помощью ЭМУ усиливается и преобразуется в сигналы управления давлением воздуха в ПДА.

Т.е. основной особенностью регулируемые системы – это изменение параметров амортизирующей подвески так, чтобы минимизировать последствия воздействия, которое пришло на объект.

Не путать с моментом.