Глава  7

# Динамика машин с абсолютно жесткими звеньями

Динамика как раздел механики изучает движение тел под действием сил во времени. Это очень обширный раздел, в котором рассматривается много различных задач. Здесь мы рассмотрим только одну из них.

7.1. Постановка  задачи

Рассмотрим машинный агрегат, представленный на рис. 7.1, состоящий из двигателя, передаточного зубчатого механизма и исполнительного рычажного механизма. Пусть эта машина совершает установившееся движение, характеризующееся периодическими изменениями кинематических параметров движения. При этом период изменения равен рабочему циклу машины, т.е. промежутку времени, через который повторяются все фазы ее технологического процесса, соответствующему, например, времени оборота кривошипа главного рычажного механизма.

Поскольку  в данном случае число степеней свободы системы W = 1, то  достаточно  определить закон движения одного ведущего  звена. Характер же движения остальных звеньев можно будет определить методами кинематики.

Таким образом, цель исследования предварительно можно сформулировать как задачу математического моделирования движения главного вала машины под действием приложенных машинному агрегату сил и моментов с помощью уравнения движения. Результатом моделирования, т.е. решения данного уравнения, будет искомый закон движения  главного  вала  за  один  оборот:

1 = f(1),                                           ( 7.1 )

где  1 – угол  поворота  главного  вала,   1 – его  угловая  скорость.

К машинам, работающим в установившемся режиме, например, к технологическим машинам обычно предъявляют определенные требования по плавности хода. В частности на рис. 7.1 изображена схема механического пресса. У такой машины слишком большое торможение в процессе технологической операции может привести к снижению качества изготавливаемых деталей.

По функции (7.1) можно установить максимальное max и минимальное min значение угловой скорости. По этим данным вычисляется коэффициент  неравномерности  хода

 = 2 (max – min)/( max + min ),                           ( 7.2 )

являющийся количественной характеристикой степени отклонения угловой скорости от среднего значения. При проектировании машины, работающей в циклическом режиме обычно задается предельно допустимое значение коэффициента неравномерности хода [  ], и в конечном итоге  должно  выполняться  условие:

факт  [  ]                                             ( 7.3 )

Если в результате моделирования окажется, что условие ( 7.3 ) не выполняется, то на главный вал машины необходимо установить маховик, момент инерции которого должен быть подобран так, чтобы ( 7.3 ) выполнилось.

Резюмируя, можно окончательно сформулировать цели исследования как математическое моделирование движения главного вала машины и обеспечение на этой основе заданной плавности хода путем подбора требуемой маховой  массы.

7.2. Метод  приведения

Решать задачу будем методом приведения, суть которого сводится к следующему. Звено, характер движения которого будет исследоваться, выбирается в качестве звена приведения. К этому звену приводится вся внешняя нагрузка, действующая на все звенья машины. К этому же звену приводятся все инерционные свойства всех звеньев.

В данном случае, для машины, изображенной на рис. 7.1 звеном приведения будет главный вал машины – вал кривошипа главного механизма. Поскольку в этом случае звено приведение совершает вращательное движение, то внешняя нагрузка к нему будет приведена в виде так называемого приведенного момента MПР, а инерционные параметры – в виде приведенного момента инерции – JПР.

Таким образом, реальный машинный агрегат заменяется эквивалентной динамической моделью – рис. 7.2. Для этой модели составляется уравнение движения, решение которого и является моделированием движения.

7.3. Приведение  сил  и  моментов

Задача состоит в том, чтобы найти такой приведенный момент MПР, приложенный к звену приведения, который эквивалентным образом заменял бы собой воздействие всех внешних сил и моментов, действующих на все звенья машины.

В общем случае на каждое звено может действовать несколько внешних сил и моментов, но существует теорема, о том, что любая система сил, действующих на тело, может быть приведена к одной силе, приложенной в центре масс тела и моменту относительно центра масс. Эту силу и момент называют главным вектором и главным моментом сил, действующих на тело. Будем полагать, что этот этап приведения предварительно выполнен.

Условием приведения внешних сил к звену приведения является равенство мощностей, развиваемых реальными силами и моментами, приложенными к звеньям и мощности, развиваемой приведенным моментом на звене приведения, т.е.:

NПР = N                                                     ( 7.4 )

Раскрывая выражения для мощностей, имеем:

MПРω1=j=1nFjVSjcosαj+Mjωj

( 7.5 )

где Fj, Mj – главные векторы и главные моменты сил, приложенных к звеньям,

VSj  – скорости центров масс звеньев,

j  – углы между векторами Fj и VSj,

j  – угловые скорости звеньев,

n – количество подвижных звеньев в машине.

Из условия (7.5) получаем формулу для вычисления приведенного момента:

MПР=j=1nFjcosαjVSjω1+Mjωjω1=j=1nFjcosαj⋅Sji'+Mjij1

( 7.6 )

где S’j1, ij1 – передаточные функции и передаточные отношения.

Если звено приведения совершает поступательное движение, то для него вычисляют приведенную силу, выражение для которой получается аналогично:

FПР=j=1nFjcosαjVSjVПР+MjωjVПР

( 7.7 )

где VПР  – скорость звена приведения.

Подчеркнем еще раз, что по выражениям (7.6), (7.7) вычисляется приведенный момент или приведенная сила от всех сил и моментов, действующих на все звенья машины.

Рассмотрим важный частный случай: приведенный момент при известном КПД механизма. Эта задача часто встречается, например, при силовом расчете зубчатых механизмов. В п. 5.9.1 соответствующие формулы были даны без вывода. Теперь их можно получить строго.

Обозначим: N* – мощность всех внешних сил за исключением сил трения. При известном КПД механизма :

N = N* / 

MПР=1ηj=1nFjcosαj⋅Sj1'+Mjij1Тогда из формулы (7.6) получаем:

( 7.8 )

где Fj*, Mj* – главные векторы и главные моменты сил, при вычислении которых не учитывались силы трения.

Если приводится только один момент, то из формулы (7.8) получаем:

MПР=1ηMjij1=Mjη⋅i1j

( 7.9 )

что соответствует выражениям, использовавшимся в подразделе 5.9.

7.4. Приведение  масс  и  моментов  инерции

Задача состоит в том, чтобы найти такой приведенный параметр, который эквивалентно включал в себя все инерционные свойства всех звеньев машины.

Мерой инертности тела в поступательном движении является его масса, а во вращательном – момент инерции. Поэтому, если звено приведения вращается, то в качестве приведенного параметра ищут приведенный момент инерции JПР, а если звено приведения движется поступательно – то приведенную массу mПР. Рассмотрим случай с вращающимся звеном приведения.

Условием приведения масс и моментов инерции к звену приведения является равенство кинетических энергий, которой суммарно обладают все звенья, входящие в машину и кинетической энергии звена приведения, т.е.:

EПР = E                                                    ( 7.10 )

Раскрывая выражения для кинетических энергий, имеем:

JПРω122=j=1nmjVSj22+Jjωj22

( 7.11 )

где mj, Jj – массы и моменты инерции звеньев,

VSj  – скорости центров масс звеньев, j  – угловые скорости звеньев,

n – количество подвижных звеньев в машине.

Из условия (7.11) получаем формулу для вычисления приведенного момента инерции:

JПР=j=1nmjVSjω12+Jjωjω12=j=1nmjSj1'2+Jjij12

( 7.12 )

где S’j1, ij1 – передаточные функции и передаточные отношения.

Если звено приведения совершает поступательное движение, то для него вычисляют приведенную массу, выражение для которой получается аналогично:

mПР=j=1nmjVSjVПР2+JjωjVПР2

( 7.13 )

7.5. Уравнение  движения

Операции, проведенные в подразделах 7.3, 7.4 позволили сформировать динамическую модель, изображенную на рис. 7.2. Составим соответствующую математическую модель – уравнение движения звена приведения. Для этого воспользуемся Принципом виртуальных перемещений, из которого следует, что приращение кинетической энергии системы равно приращению работы внешних сил:

dE = dAВН

dJПРω122=MПРdϕ1Раскрывая выражения для дифференциала кинетической энергии, и дифференциала работы для вращающегося звена приведения получаем:

ddϕ1JПРω122=MПРили

( 7.14 )

ddϕ1JПРω122=dJПРdϕ1ω122+JПР22ω1dω1dϕ1=ω122dJПРdϕ1+JПРω1dω1dt1ω1=ω122dJПРdϕ1+JПРdω1dtРассмотрим производную в левой части выражения ( 7.14 ).

Подставляя этот результат в выражение (7.14) получаем уравнение движения звена приведения в дифференциальной форме:

JПРdω1dt+ω122dJПРdϕ1=MПР

( 7.15 )

7.6. Анализ  уравнения  движения

Преобразуем уравнение движения (7.15). Приведенный момент в правой части обычно для удобства представляют в виде двух слагаемых: MДПР – приведенный момент сил движущих, MСПР – приведенный момент сил сопротивления.

JПРd2ϕ1dt2+ω122dJПРdϕ1=MДПР−MСПР

( 7.16 )

Такое разделение вызвано тем, что эти моменты обычно зависят от разных параметров. Например, для машин, приводящихся в движение асинхронными электродвигателями, движущий момент MД ими развиваемый, а следовательно и MДПР является функцией угловой скорости: MД = f(Д), MДПР = f(1). Силы сопротивления, например, у технологических машин обычно зависят от положения, т.е. MCПР = f(1). Возможны и другие  случаи.

Рассмотрим физический смысл слагаемых в левой части уравнения (7.16). Первое слагаемое представляет собой инерционный момент, действующий на тело, имеющее угловое ускорение:

Второе слагаемое – это  момент, возникающий в том случае, если приведенный момент инерции  Jω122dJПРdϕ1=MJПРПРJПРd2ϕ1dt2=JПРε1=MИ1 переменен:

( 7.17 )

Уравнение (7.16) является обыкновенным в общем случае нелинейным дифференциальным уравнением второго порядка с произвольной правой частью. В общем случае такое уравнение аналитического решения не имеет и, тогда, решается численно, например, одним из методов Рунге-Кутта.

Решением уравнения (7.16) являются функции: 1(t) и 1(t). Исключая t как параметр, можно получить функцию 1(1) за цикл движения, например, за один оборот главного вала.

Однако выше была сформулирована задача не только моделирования движения, но и обеспечения требуемой плавности хода. Самый простой способ уменьшить коэффициент неравномерности хода – это установка маховика, который при разгоне машины аккумулирует кинетическую энергию, а при торможении отдает ее. Момент инерции маховика входит составной частью в JПР. Например, для машины рассмотренной в подразделе 7.1 общий приведенный момент инерции машины состоит из четырех частей:

JПР = JГМПР(1) + JЗМПР + JРДПР + JМПР                         ( 7.18 )

где JГМПР(1) – приведенный момент инерции главного механизма,

JЗМПР – приведенный момент инерции зубчатого механизма,

JРДПР – приведенный момент инерции ротора двигателя,

JМПР – приведенный момент инерции маховика.

В выражении (7.18) все слагаемые могут быть определены так, как это описано в подразделе 7.4, кроме JМПР. Его значение надо подобрать в процессе решения уравнения движения так, чтобы выполнилось условие (7.3).

При моделировании установившегося режима работы возникает еще одна проблема – определение начальных условий.

Обе этих задачи решаются с помощью алгоритма, представленного на рис. 7.3.

Для обеспечения требуемой плавности хода уравнение (7.16) решается многократно. При этом варьируется значение момента инерции маховика JМПР и контролируется стационарность режима работы. Процесс идет до тех пор, пока не будет найден вариант, удовлетворяющий заданному коэффициенту неравномерности  хода.

В блок-схеме приняты обозначения: 0, n – это значения 1 в начале и конце цикла.

В качестве примера рассмотрим механический пресс, рассмотренный в подразделе 7.1 (см. рис. 7.1). Такие машины чаще всего имеют привод от асинхронного электродвигателя переменного тока. Момент, развиваемый такими двигателями, зависит от многих факторов, но в первом приближении его можно считать зависящим только от угловой скорости ротора. Вид статической механической характеристики асинхронного электродвигателя переменного тока представлен на рис. 7.4.

Характеристика состоит из двух участков. Тонкой линией показан характер изменения момента, развиваемого двигателем в процессе разгона сразу после включения. Рабочая часть характеристики расположена между значениями скорости ротора: К – критическая скорость, С – синхронная скорость. В этом промежутке находится Н – номинальная угловая скорость. В пределах рабочего участка асинхронные двигатели до некоторой степени обладают свойством саморегулирования, т.к. при разгоне ротора момент, развиваемый двигателем уменьшается, а при торможении – увеличивается. Но пределы этого довольно узки.

Характер изменения технологической силы FT, действующей на пуансон пресса, может быть различен. На рис. 7.5 показан один из возможных вариантов, где s – ход пуансона, sП – величина его полного хода, sР – величина рабочего хода.

На рис. 7.6 представлены решения дифференциального уравнения движения с подбором момента инерции маховика, т.е. результаты работы алгоритма показанного на рис. 7.3.

На рис. 7.6а – графики приведенных моментов, методика вычисления которых рассмотрена выше, где Н, К – углы поворота кривошипа, соответствующие началу и концу технологической операции. На рис. 7.6б – результаты моделирования движения главного вала. На этой зависимости можно выделить шесть участков. Рассмотрим каждый из них.

Участок 1. Главный вал тормозится т.к. MДПР < MСПР + MJПР. MJПР на этом участке является моментом сопротивления.

Участок 2. Главный вал разгоняется т.к. MДПР + MJПР > MСПР. MJПР на этом участке является моментом движущим.

Участок 3. Главный вал резко тормозится т.к. началась технологическая операция и MСПР существенно больше всех остальных моментов.

Участок 4. Главный вал разгоняется т.к. из-за торможения в соответствии с механической характеристикой (см. рис. 7.4) возрос MДПР и стал больше чем MСПР. MJПР на этом участке существенного влияния на движение не оказывает.

Участок 5. Главный вал тормозится т.к. возрос MJПР, который на этом участке является моментом сопротивления.

Участок 6. Главный вал разгоняется т.к. во-первых MДПР > MСПР, а кроме того MJПР изменил знак и стал движущим.

Таким образом, колебания угловой скорости главного вала машины в данном случае вызываются  двумя  причинами:

1. В каждый данный момент времени, приведенный к главному валу момент сил движущих  не  равен  приведенному  моменту  сил  сопротивления.

2. Возникновением дополнительного динамического момента MJПР, вызванного переменностью  приведенного  момента  инерции.

В заключение отметим, что маховик часто не только играет роль выравнивателя скорости. Часто он позволяет уменьшить требуемую мощность двигателя, а, следовательно, и удешевить машину.

В рассмотренном только что примере механический пресс работает в циклическом режиме. Двигатель на каждом обороте главного вала должен восполнить энергию, затраченную на проведение технологической операции. Если бы не было маховика, то двигатель должен был бы восполнить энергию за время технологической операции, которая и производилась бы непосредственно моментом двигателя. При наличии маховика технологическая операция производится в большей степени за счет инерции маховика, а не только моментом двигателя. Двигатель же восполняет потерю энергии в течение всего оборота главного вала. Поэтому и требуется двигатель меньшей мощности. Более того, реальные прессы часто имеют циклом работы не один, несколько оборотов. На первом обороте цикла производится технологическая операция, а потом несколько оборотов идет восстановление скорости.

Действие этого момента можно наблюдать при выполнении фигуристками упражнения “волчок”.  Фигуристка начинает вращение с раскинутыми руками, а потом их сводит и при этом резко увеличивается ее скорость вращения. Когда фигуристка сводит руки – уменьшается момент инерции ее тела. Уравнение (7.16) и показывает, что при уменьшении момента инерции возникающий при этом момент MjПР является движущим, а при увеличении – тормозящим.