Задание на выполнение лабораторных работ № 3, № 4, № 5

по курсу “Колебания и устойчивость”

Схема 1

Лабораторные работы № 3, № 4 и № 5 представляют собой единый комплекс. Исследования выполняются с помощью пакета NELDER.

Лабораторная работа № 3

Формирование дискретной модели механической колебательной системы

и расчет параметров ее движения под действием внешних сил

Некоторая конструкция приведена к 6-и массовой дискретной динамической модели, изображенной на рис. 1, где mi, - величины масс, Сi – жесткостные характеристики связей, hi, - коэффициенты демпфирования. При этом жесткостные характеристики C1, … C4 – линейные, а C5, C6 – не линейные. Значения параметров модели для различных вариантов даны в таблице 1.

Виды внешнего силового воздействия, приложенного к 1-й массе, показаны на рис. 2, а их параметры –  в таблице 2.

Таблица 1

| Вар | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | С1 | С2 | С3 | С4 | С50 | С51 | С60 | С61 | h1 | h2 | h3 | h4 | H5 | h6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | кг | кг | кг | кг | кг | Н/м | Н/м | Н/м | Н/м | Н/м | Н/м2 | Н/м | Н/м2 | Нс/м | Нс/м | Нс/м | Нс/м | Нс/м | Нс/м |
| 1 | 30 | 40 | 50 | 35 | 60 | 70 | 1107 | 1107 | 2107 | 1107 | 5106 | 1109 | 4106 | 2109 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 3104 | 3104 |
| 2 | 40 | 50 | 30 | 55 | 70 | 60 | 1107 | 2107 | 2107 | 1107 | 5106 | 1109 | 4106 | 2109 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 3104 | 3104 |
| 3 | 50 | 20 | 70 | 50 | 90 | 80 | 3107 | 1107 | 1107 | 3107 | 3106 | 5109 | 2106 | 7109 | 3104 | 3104 | 3104 | 2104 | 4104 | 4104 |
| 4 | 90 | 80 | 30 | 75 | 50 | 40 | 1107 | 2107 | 2107 | 1107 | 5106 | 1109 | 4106 | 2109 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 3104 | 3104 |
| 5 | 70 | 90 | 30 | 20 | 40 | 50 | 2107 | 2107 | 1107 | 3107 | 4106 | 4109 | 6106 | 5109 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 3104 | 3104 |

Связи 5 и 6 имеют нелинейные жесткостные характеристики вида:

C5(5) = C50 + C51  5,

C6(6) = C60 + C61  6,

где 5 = x5 – x2, 6 = x6 – x3 – деформация 5- й и 6-й связи соответственно.

Таблица 2

| Вар | Тип | К-во циклов | Fm1 | t1 | t2 | t3 | Fm2 | t4 | t5 | t6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | c | c | c | H | c | c | c |
| 1 | SИ | 2 | 10000 | 0.005 | 0 | 0.005 | -1000 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 2 | ТИ | 2 | 15000 | 0.005 | 0 | 0.0075 | -900 | 0.025 | 0 | 0.015 |
| 3 | SИ | 1 | 20000 | 0.0075 | 0.002 | 0.008 | -1100 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 4 | ТИ | 1 | 25000 | 0.009 | 0.001 | 0.01 | -1500 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| 5 | SИ | 2 | 30000 | 0.01 | 0 | 0.008 | -2000 | 0.04 | 0 | 0.04 |

Порядок работы в пакете NELDER

1. В разделе “Статус-файл” сформируйте статус-файл для своей задачи. В разделе “Настойка вывода” установите режим вывода результатов в файлы.

2. В разделе “Исходные данные” сформируйте модель колебательной системы и задайте параметры внешней нагрузки.

Пакет NELDER изображает структуру модели условно. Систему, представленную на рис. 1 он прорисует так, как это показано на рис. 3. Но для формирования такого рисунка программе нужны координаты узлов в системе координат xyz. Эти значения программа запрашивает в конце формирования модели. Например, для схемы на рис. 3 были заданы

| Узел: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| y | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |

3. В разделе “Начальные условия” установите режим “Начальные условия нулевые”.

4. В разделе “Собственные частоты” определите максимально возможный шаг расчета. Для этой операции используйте режим определения собственных частот по линейной части жесткостных характеристик.

5. В разделе “Расчет во времени” произведите расчет движения системы под действием заданной динамической нагрузки. Количество точек и шаг расчета выбирайте так, чтобы общая длительность наблюдения за процессом была в два раза больше общей длительности действия внешней нагрузки.

6. В разделе “Графики” выведите на экран, а затем скопируйте в файлы те зависимости, которые требуется поместить в отчет.

7. В разделе “Картина в динамике” можете посмотреть анимацию возмущенного движения системы.

Содержание отчета

Титульный лист.

1. Описание исследуемой колебательной системы. Рисунок, ее параметры, для нелинейных связей выражения для жесткостных характеристик. Вид и параметры внешней нагрузки. Система дифференциальных равнений, описывающая движение модели.

2. Результаты исследования движения системы. Графики ускорения, скорости и перемещения дискретных масс. Графики деформации связей. Их анализ.

Лабораторная работа № 4

Спектральный анализ параметров движения системы

Работа выполняется на базе модели сформированной в лабораторной работе № 3.

В пакете NELDER

В разделе “Графики” выведите на экран, а затем скопируйте в файлы амплитудные спектры:

а) Внешнего воздействия F(t).

б) Ускорений, скоростей и перемещений дискретных масс.

Содержание отчета

Титульный лист.

Математическое описание процесса получения амплитудного спектра функций, заданных таблично. Амплитудные спектры внешнего воздействия F(t), ускорений, скоростей и перемещений дискретных масс.

Анализ отличий в спектрах ускорений, скоростей и перемещений одноименных масс.

Анализ изменения спектрального состава функций мо мере прохождения импульса по системе.

Лабораторная работа № 5

Обеспечение требуемого уровня перегрузок на защищаемых блоках изделия

Работа выполняется на базе модели сформированной и исследованной в лабораторных работах № 3 и № 4. Требуемый уровень перегрузок согласовать с преподавателем.

В пакете NELDER

Варьируя коэффициентами жесткости обеспечить не превышение заданного уровня ускорений на защищаемых блоках изделия. Коэффициенты жесткости удобно изменять в разделе “Исходные данные”  “Таблицы”. После каждого изменения произвести новый расчет и посмотреть результат в разделе “Графики”. После получения удовлетворительного результата выведите на экран, а затем скопируйте в файлы графики ускорения всех дискретных масс и их амплитудные спектры.

Содержание отчета

Титульный лист.

1. Постановка задачи.

2. Рекомендации по изменению параметров системы и анализ результатов. Описание рекомендуемых изменений для обеспечения требуемого уровня перегрузок. Графики ускорений дискретных масс, их амплитудные спектры и анализ этих зависимостей. В частности, следует определить, насколько увеличилась или уменьшилась деформация связей по сравнению с исходным вариантом.

Приняты обозначения: SИ – “sin-импульс”, ТИ – “трапецеидальный импульс”.

Упруго-демпфирующие связи, которые имеются в данной модели в пакете NELDER называются: “связи, описываемыми полиномами”.

Нагрузки, показанные на рис. 2 в пакете NELDER называются “стандартными”. Кроме значений t1, … t6 пакет позволяет задавать время пауз между циклами нагрузки оставьте: время пауз равными нулю. Fm1 называется “амплитудой 1-го всплеска”, Fm2 – “амплитудой 2-го всплеска”.

Количество точек обычно составляет 500 … 1000, кратность вывода результатов в файл – 1 или 2.